Состав Генерального плана

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование раздела | № тома | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании в текстовой форме: |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | Том 1. |  |  |
| 2 | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию | Том 1. |  |  |
|  | Карты - графические материалы генерального плана: |  |  |  |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. | Том 2. | М 1:25 000 |  |
| 4 | Карта границ населенных пунктов поселения. | Том 2. | М 1:25 000 |  |
| 5 | Карта функциональных зон поселения. | Том 2. | М 1:25 000 |  |

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Наименование раздела | № тома | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме: |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления ее комплексного развития | Том 3. |  |  |
| 2 | Раздел II. Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию. | Том 3. |  |  |
|  | Карты - графические материалы по обоснованию генерального плана: |  |  |  |
| 3. | Карта границ поселения и границ существующих населенных пунктов поселения. | Том 4. | М 1:25 000 |  |
| 4. | Карта особых экономических зон с нанесением местоположения существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения. | Том 4. | М 1:25 000 |  |
| 5. | Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения с нанесением территорий объектов культурного наследия. | Том 4. | М 1:25 000 |  |
| 6. | Карта зон с особыми условиями использования территорий с нанесением территорий подверженных риску чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Том 4. | М 1:25 000 |  |

| Рук. проекта | Варламова М.В. |  |  | 0ПЗ - 195 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАП | Михеева Г.А. |  |  |  |  |  |  |
| ГИП | Мороз А.П. |  |  | Общая пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
| Архитектор | Иванова М.В. |  |  |  |  | 1 |  |
| Гл.сп. ЭС. | Витоль В.А. |  |  |  | ОАО «Институт - НОВГОРОДГРАЖДАН-ПРОЕКТ» |  |  |
| Гл.сп. ТГВ. | Демин Д.Г. |  |  |  |  |  |  |
| Гл.сп. ВК | Зарецкий А.П. |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1 1.3.2. 1.3.2.1 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. 1.3.2.6. 1.3.2.7. 1.3.2.8. 1.4. 1.5. 1.5.1 1.5.2. 1.5.3. 1.5.4. 1.5.5. 1.5.6. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. | Введение МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА. РАЗДЕЛ I . Анализ существующего состояния территории. Проблемы и направления ее комплексного развития Положение поселения в системе расселения субъекта федерации Административно – территориальное деление Историческая справка. Перечень объектов культурного наследия Характеристика и перечень особо охраняемых природных территорий. ООПТ. Краткая характеристика природных условий Социально-экономическое состояние территории Производство и сельское хозяйство Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции Жилищное строительство и жилищная обеспеченность Социальное обслуживание населения Современная архитектурно-планировочная организация территории Планировочная структура территории Функциональное зонирование Жилые зоны Производственные и коммунальные зоны Рекреационные зоны Зоны сельскохозяйственного назначения Зоны транспорта Зоны водного фонда Зоны лесного фонда Земельный фонд. Структура земель по целевому назначению и использованию Транспортная инфраструктура Инженерная инфраструктура Водоснабжение Водоотведение Электроснабжение Теплоснабжение Газоснабжение Связь Охрана окружающей среды Состояние природных ландшафтов и охрана растительного и животного мира Основные источники негативных воздействий Планировочные ограничения Ограничения по условиям охраны водных объектов Ограничения по условиям охраны источников питьевого водоснабжения Ограничения по условиям охраны культурного наследия Ограничения по условиям охраны природного комплекса |  |  | 5 7 7 8 10 12 15 17 17 18 26 31 37 37 38 38 38 38 39 39 39 39 39 41 41 42 43 49 50 50 50 50 52 53 53 54 55 57 58 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. 2.1.1 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. 2.3.10 2.4 2.5. 2.6. 2.7 2.8. 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 2.8.5. 2.8.6. 2.9. 2.9.1. 2.9.2. 2.9.3. 2.9.4 2.10 2.11 |  | РАЗДЕЛ II. Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию: Принципы территориального планирования Прогноз развития экономики муниципального образования Формирование целей территориального планирования Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана) Развитие планировочной структуры сельского поселения Жилые зоны Производственно-коммунальные зоны Зоны инженерной и транспортной инфраструктур Зоны объектов специального назначения Рекреационные зоны Зоны водного фонда Зоны лесного фонда Зоны сельскохозяйственного назначения Баланс земель при территориальном планировании Население (демографическая ситуация) Жилищное строительство и жилищная обеспеченность Социальное обслуживание населения Транспортная инфраструктура Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения Электроснабжение Водоснабжение и водоотведение Газоснабжение Теплоснабжение Связь Инженерная подготовка территории поселения Мероприятия по территориальному планированию Комплекс планировочных природоохранных мер Комплекс мероприятий по охране окружающей среды Мероприятия по санитарной очистке территории Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Основные технико-экономические показатели | 60 60 62 64 64 70 70 70 70 71 71 71 71 72 73 76 77 81 81 81 83 93 93 93 93 94 94 95 96 96 99 102 |  |

- ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план Залучского сельского поселения Старорусского муниципального района Новгородской области (далее – Генплан) разработан в 2012 году ОАО «Институт Новгородгражданпроект» по заказу Администрации Залучского сельского поселения в соответствии с договором № 195.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положения статьи 23 Градостроительного кодекса РФ;

- Положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- Устав Залучского сельского поселения. ( Принят Советом депутатов Залучского сельского поселения;

- Положения закона «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» от 14 марта 2007 года N 57-ОЗ;

- Положения закона от 07.06.2004 N 284-ОЗ «О наделении сельских районов и города Великий Новгород статусом муниципальных районов и городского округа Новгородской области и утверждении границ их территорий».

- Положения закона от 27.12.2004 N 725-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

- Положения закона  «О концепции социально-экономического развития области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» от 31 декабря 2008 года N 460-ОЗ;

- Задание на разработку градостроительной документации – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – это документ территориального планирования, определяющий стратегию развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирования территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генплан является основой для разработки Правил землепользования и застройки (далее - Правила) Залучского СП.

Генплан действует на территории Залучского сельского поселения в пределах границ поселения. Положения Генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Новгородской области» (2008 г.) и другие источники.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности – проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

Проанализировать существующее положение территории;

Выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной

системы;

Разработать прогноз развития территории;

Разработать рекомендации и предложения по улучшению среды

жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем – пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Новгородской области, различных структурных подразделений Администрации района, иных организаций.

Проектные решения генерального плана Залучского СП являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана Залучского СП на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов капитального строительства, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также размещение  производственных зон в поселении.

- РАЗДЕЛ I. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА.

1.       Анализ существующего состояния территории.

Проблемы и направления ее комплексного развития.

- 1.1.     Положение поселения в системе расселения субъекта федерации.

Залучское сельское поселение (СП) входит в состав Старорусского муниципального района (МР) и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (сельских поселений).

Географическая площадь территории Залучского поселения составляет – 106898       га.

Территория сельского поселения расположена на юго-восточной части Старорусского района, юго-восточнее г.Старая Русса. Залучское сельское поселение на востоке граничит с Демянским муниципальным районом, соседствуя с Жирковским сельским поселением; на юге - с Моисеевским сельским поселением Маревского муниципального района; на юго-западе – с Селеевским сельским поселением Поддорского муниципального района; на северо-западе – с Новосельским и Медниковским сельскими поселениями Старорусского муниципального района.

Граница муниципального образования Залучского сельского поселения проходит:

на севере - от  реки Ловать по границе кварталов 149, 116, 117, 118, 119, 120, 3, 4, 5, 9  Ловатского участкового лесничества Старорусского лесничества до реки Старовская Робья;

на востоке - от реки Старовская Робья по административно-территориальной границе Парфинского района до ручья Дубёнка, далее по административно-территориальной границе Демянского района до границы квартала 208 Шубинского участкового лесничества Старорусского лесничества;

на юге - от границы квартала 208 Шубинского участкового лесничества Старорусского лесничества по административно-территориальной границе Марёвского района, далее по административно-территориальной границе Поддорского района;

на западе - по административно-территориальной границе Поддорского района, по границе кварталов 102, 100, 96 Ловатского участкового  лесничества Старорусского лесничества,  по границе кварталов 97, 95, 91, 87, 85, 81, 78, 73, 67, 53, 48, 41, 32, 33, 148  Ловатского участкового лесничества Старорусского лесничества до реки Ловать.

В состав Залучского СП входит 44 населенных пункта: д. Берёзовец, д.  Большое  Засово, д. Бор, д. Будомицы, д. Великое Село, д. Верясско, д. Гарь, д. Дроздино, д. Дубки, село Залучье,  д. Залучье-2, д. Заробье, д. Кобылкино, д. Кокорино, д. Колома, д. Коровитчино, д. Кулаково, д. Кукуй, д. Лозницы, д. Лука, д. Ляховичи, д. Матасово, д. Местцы, д. Новоселье, д. Новые Горки, д. Омычкино, д. Пинаевы Горки, д. Погостище, д. Подолжино, д. Пустошка, д. Рахлицы, д. Рыто, д. Сорокопенно, д. Средняя Ловать, д. Старые Горки, д. Старая Пересса, д. Черенчицы, д. Ходыни, д. Хмели, д. Шелгуново, д. Шотово, д. Шубино, п. Шубино, д. Шумилкино.

Административным центром поселения является с. Залучье.

Численность населения Залучского СП на 01.01.2010 – 1763 человека, что составляет 3,8 % от общего населения Старорусского МР.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - город Великий Новгород.

Площадь территории области по размеру - шестая, из семи областей в Северо-Западном федеральном округе и составляет 54 501 км². Постоянное население области на 1 января 2008 года — 652,4 тыс. жителей.

Область расположена на северо-западе Европейской части России. Большая часть территории - плоская, местами заболоченная Приильменская низменность. На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299 м), на северо-востоке - Тихвинская холмисто-моренная гряда. В Новгородской области есть крупные реки: Волхов, Мста, Ловать, Шелонь, Полисть; и озера: Ильмень, Валдайское, Велье, Селигер и другие. Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. На территории области расположены  « Национальный парк  «Валдайский»» и Рдейский заповедник.

Полезные ископаемые: месторождения торфа, бурого угля, огнеупорной и строительной глины, бокситов и др. Область богата минеральными и радоновыми источниками, лечебными грязями. По степени освоения питьевых подземных минеральных вод, Новгородская область является основным лидером в Северо-Западном регионе. В последние годы активно идет процесс выявления новых месторождений. Планируется геологическое изучение участков недр на нефть, алмазы и марганец.

Старорусский муниципальный район располагается в центральной части Новгородской области, в южном Приильменье и граничит с шестью её районами: Парфинским - на востоке, Демянским и Марёвским — на юго-востоке, Поддорским – на юго-западе, Волотовским- на западе и Шимским- на северо-западе.

Административным центром Старорусского района является город Старая Русса, один из старейших городов России, в настоящее время третий по величине город в Новгородской области.

Площадь Старорусского муниципального района – 3111,36 км².

    - Административно – территориальное деление.

С 27 декабря 2004 года (Областной закон № 377 - ОЗ) на территории Старорусского муниципального района было образованно 21 Муниципальное образование: одно городское и 20 сельских поселений. Областным законом Новгородской области от 30.03.2010 № 725 – ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы» путём объединения во вновь образованные новые муниципальные образования: городское поселение Муниципальное образование «Город Старая Русса» Великосельское сельское поселение, Медниковское сельское поселение, Наговское сельское поселение, Новосельское сельское поселение.

| Муниципальное образовнаие | Объединение сельских поселений | Административный центр |
| --- | --- | --- |
| Городское поселение Муниципальное образование «Город Старая Русса» |  | г. Старая Русса |
| Великосельское сельское поселение | Астриловское сельское поселение, Большеборское сельское поселение, Великосельское сельское поселение, Сусоловское сельское поселение, Тулебельское сельское посление | д. Великое Село |
| Взвадское сельское поселение |  | д. Взвад |
| Залучское сельское поселение | Залучское сельское поселение, Коровитчинское сельское поселение, Пинаевогорское сельское поселение | село Залучье |
| Ивановское сельское поселение | Святогоршское сельское поселение, Утушкинское сельское поселение | д. Иваново |
| Медниковское сельское поселение | Давыдовское сельское поселение, Медниковское сельское поселение | д. Медниково |
| Наговское сельское поселение | Большевороновское сельское поселение, Борисовское сельское поселение, Бурегское сельское поселение, Луньшенское сельское поселение, Наговское сельское поселение, | д. Нагово |
| Новосельское сельское поселение | Новосельское сельское поселение, Пробужденское сельское поселение, | п. Новосельский |

Население района составляет 49 тыс. человек, в том числе городского около 33,7 тыс. человек. Всего насчитывается 290 сельских населённых пунктов.

Численность населения сокращается:

- по Всесоюзной переписи населения 1989 года - 58 941 человек (в Старой Руссе - 40 282 человек)

- по Всероссийской переписи населения 2002 года - 51 725 человек (в Старой Руссе - 35 511 человек)

- в 2006 году -49 766 человека (в Старой Руссе - 34 175 человек)

- в 2007 году - 49 081 человек (в Старой Руссе - 33 694 человек)

- в 2008 году - 48 524человека (в Старой Руссе - 33 354 человек)

Законом Новгородской области от 30 марта 2010 года № 725-ОЗ, вступившим в силу 12 апреля 2010 года, преобразованы путём объединения Залучское сельское поселение, Коровитчинское сельское поселение и Пинаевогорское сельское поселение во вновь образованное муниципальное образование Залучское сельское поселение с определением административного центра в селе Залучье.

с. Залучье расположено в  центральной части Залучского сельского поселения, в 50 км от г. Старой Руссы, у реки Шубинская Робья, притока Ловати.

Максимальное расстояние от самого удаленного СНП до центра Залучского поселения составляет 22 км.

По состоянию на 01.01.2011 г. на территории Залучского СП расположено 44 СНП, которые группируются по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население)

Таблица № 1.

| Порядковый номер | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СНП без постоянного населения |  |
| 1 | д. Бор | 0 |
| 2 | д. Кукуй | 0 |
| 3 | д. Сорокопенно | 0 |
| 4 | д. Старые Горки | 0 |
|  | СНП с населением от 1 до 5 жителей |  |
| 5. | д. Гарь | 3 |
| 6. | д. Заробье | 3 |
| 7. | д. Кокорино | 1 |
| 8. | д. Колома | 1 |
| 9. | д. Лука | 1 |
| 10. | д. Матасово | 2 |
| 11. | д. Погостище | 5 |
| 12. | д. Подолжино | 1 |
| 13. | д. Рахлицы | 5 |
| 14 | д. Рыто | 2 |
| 15. | д. Старая Пересса | 4 |
| 16. | д. Хмели | 5 |
|  | СНП с населением от 6 до 50 жителей |  |
| 17. | д. Березовец | 11 |
| 18. | д. Большое Засово | 23 |
| 19. | д. Будомицы | 6 |
| 20. | д. Великое Село | 34 |
| 21. | д. Верясско | 8 |
| 22. | д. Дроздино | 33 |
| 23. | д. Дубки | 42 |
| 24. | д. Залучье-2 | 19 |
| 25. | д. Кобылкино | 32 |
| 26. | д. Кулаково | 25 |
| 27. | д. Лозницы | 19 |
| 28. | д. Местцы | 13 |
| 29. | д. Новые Горки | 9 |
| 30. | д. Омычкино | 13 |
| 31. | д. Средняя Ловать | 37 |
| 32. | д. Ходыни | 15 |
| 33. | д. Шотово | 10 |
| 34. | д. Шубино | 16 |
| 35. | д. Шумилкино | 30 |
|  | СНП с населением от 51 до 200 жителей |  |
| 36. | д. Коровитчино | 184 |
| 37. | д. Новоселье | 71 |
| 38. | д. Ляховичи | 59 |
| 39. | д. Пинаевы Горки | 197 |
| 40. | д. Пустоша | 64 |
| 41. | д. Черенчицы | 54 |
| 42. | д. Шелгуново | 77 |
| 43. | п. Шубино | 89 |
|  | СНП с населением от200 до 1000 жителей |  |
| 44. | с. Залучье | 540 |
| Всего: 1763 |  |  |

Анализируя сельское расселение Новгородской области, Старорусского МР и Залучского СП можно привести следующие сравнительные характеристики:

Таблица  № 2.

| NN пп | Наименование показателей | Территория |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Новгородская обл. | Старорусский МР | Залучское СП |
| 1. 2. 2.1. 3. 4. 5. 6. 7. | Территория, тыс.га Население (всего), тыс.чел. в т.ч. сельское население Плотность населения (всего), чел./кв.км Количество СП Средняя численность населения в СП, чел. Количество СНП Средняя численность населения СНП, чел. | 5 450,0 652,4 191,1 12,0 202 - 3 229 3 726 175,1 | 311136,0 48,524 15,189 15,596 7 - - 290 - - | 106,898 1,763 1,763 1,65 - - - 44 - - |

Из анализа расселения можно сделать выводы о том, что плотность населения на территории Залучского СП в 7,3 раза ниже, чем среднеобластная и в 6,1 раза ниже, чем в Старорусском МР.

- 1.1.2. Историческая справка. Перечень объектов культурного наследия.

Наличие культурно-исторических достопримечательностей является дополнительным условием формирования благоприятной рекреационной обстановки. Историко-культурный каркас представляют храмы, исторические поселения, памятники истории, археологии, архитектуры и искусства, богатое наследие нематериального и устного творчества.

К памятникам истории и культуры в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» относятся:

- памятники истории - памятные места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, Великой Отечественной войной, с жизнью выдающихся военных деятелей, народных героев; захоронения погибших за свободу и независимость Родины;

- памятники археологии – сопки, группы сопок, жальник, городища;

К памятникам истории и культуры могут быть отнесены и другие объекты,

представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

На территории Залучского СП расположены 53 охраняемых объектов культурного наследия.

Список объектов культурного наследия,

находящихся на территории Залучского сельского поселения.

таблица № 3.

| № | Наименование и датировка объекта | Местоположение объекта | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Братская могила советских воинов. 1941-1944 гг., 1950-1960 гг. | д. Бор, на территории деревни. | М-138 |
| 2. | Курганная группа (2 насыпи), XI-XIII вв. | д. Будомицы, западная часть, на правом берегу р. Ловать. | М-302 |
| 3. | Братская могила советских воинов, 1941-1944 гг. | д. Великое Село, гражданское кладбище. | М-138 |
| 4. | Кладбище советских воинов, 1942-1944 гг., 1950-1960 гг. | д. Верясско, 900 м западнее деревни. | Р-302 |
| 5. | Городище, рубеж н.э. | б.д. Громково, на берегу р. Робьи | выявленный |
| 6. | Жальник, XII-XV вв. | д. Дроздино, центр деревни, правый берег р. Ловать | М-302 |
| 7. | Жальник, XII-XV вв. | б.д. Жглово, южнее деревни, на берегу р. Язвищенская Робья | выявленный |
| 8. | Кладбище советских воинов, 1942-1943 гг., 1950-1960 гг. | с. Залучье, центральная часть поселка | М-138 |
| 9. | Сопка, VIII-X вв. | б.д. Закорытино, на берегу ручья Вершина | выявленный |
| 10. | Кладбище советских воинов, 1942-1943 гг., 1950-1960 гг. | д. Заробье, восточная окраина деревни | М-138 |
| 11. | Кладбище советских воинов, 1941-1943 гг. | д. Кобылкино, южная окраина деревни. | М-138 |
| 12. | Братская могила советских воинов, 1941 гг. | д. Коровитчино, на окраине деревни | М-138 |
| 13. | Группа сопок II (2 насыпи), VIII-X вв. | д. Коровитчино, в 2,7 км к ЮЮЗ, на правом берегу р. Ловать. | М-302 |
| 14. | Кладбище советских воинов, 1941 - 1943 г., 1950 - 1960 гг. | д. Коровитчино, 1 км от деревни. | М-138 |
| 15. | Памятник боевой славы танк Т-26, 1941, 1975 гг. | д. Коровитчино | М-21 |
| 16. | Селище I, VIII-XIII вв. | д. Коровитчино, к северу от группы сопок. | выявленный |
| 17. | Селище II, VIII-XIII вв. | д. Коровитчино, в 0,07 км к северу от селища I. | выявленный |
| 18. | Сопка II, VIII-X вв. | д. Коровитчино, 2,3 км к ЮЮЗ, на правом берегу р. Ловать. | М-302 |
| 19. | Селище, VIII-XIII вв. | д. Коровитчино, к югу от сопки. | М-302 |
| 20. | Сопка III, VIII-X вв. | д. Коровитчино, 1,5 км южнее, в 0,04 км от правого берега р. Ловать. | М-302 |
| 21. | Сопка, VIII-X вв. | д. Кузьмино, в окрестностях. | выявленный |
| 22. | Группа сопок, VIII-X вв. | д. Кулаково, 1,5 км южнее. | М-302 |
| 23. | Группа сопок (6 насыпей), VIII-X вв. | д. Лука, 1,2 км северо-восточнее. | М-302 |
| 24. | Сопка, VIII-X вв. | д. Лука, 0,3 км северо-восточнее. | М-12 |
| 25. | Кладбище советских воинов, 1941 - 1944 гг. | д. Ляховичи, гражданское кладбище. | М-138 |
| 26. | Кладбище советских воинов, 1942 - 1943 гг., 1950-1960 гг. | д. Матасово, восточная окраина деревни. | М-138 |
| 27. | Братская могила советских воинов, 1942 г. | д. Местцы, гражданское кладбище. | М-138 |
| 28. | Кладбище советских воинов, 1941 - 1943 гг., 1992 г. | д. Новоселье, 0,2 км к юго-востоку от деревни. | М-138 |
| 29. | Братская могила советских воинов, 1941 - 1943 гг. | д. Новые Горки, восточная окраина деревни. | М-138 |
| 30. | Кладбище советских воинов, 1942 г., 1950-е гг. | д. Пинаевы Горки, 250 м к югу от деревни. | М-138 |
| 31. | Кладбище советских воинов, 1942 - 1943 гг., 1950-1960 гг. | д. Пинаевы Горки, 8 км от деревни (территория б. д. Сущево). | М-138 |
| 32. | Сопка, VIII-X вв. | д. Пинаевы Горки, 0,4 км восточнее, на левом берегу р. Заробская Робья. | выявленный |
| 33. | Братская могила советских воинов, 1942 - 1943 гг. | д. Подолжино, 0,8 км южнее, (территория б. д. Краснодубье). | М-138 |
| 34. | Кладбище советских воинов, 1942 - 1943 гг. | д. Подолжино, 2 км южнее (1,5 км от б. д. Краснодубье). | М-138 |
| 35. | Братская могила советских воинов, 1942 - 1944 гг., 1950 - 1960 гг. | д. Рахлицы, 0,2 км северо-западнее деревни. | М-138 |
| 36. | Городище, рубеж н.э. | д. Рахлицы, северо-западная окраина, на левом берегу р. Ловать. | М-138 |
| 37. | Кладбище советских воинов, 1942, 1950 -е гг. | д. Рыто, в восточной части деревни. | М-138 |
| 38. | Братская могила советских воинов, 1942 - 1944 гг. | д. Старая Пересса, гражданское кладбище. | М-138 |
| 39. | Группа сопок (2 насыпи), VIII-X вв. | д. Старая Пересса, северная часть деревни, рядом с кладбищем. | М-302 |
| 40. | Группа сопок (2 насыпи), VIII-X вв. | д. Старая Пересса, 0,2 км западнее, на правом берегу р. Ловати. | выявленный |
| 41. | Группа сопок (2 насыпи), VIII-X вв. | д. Хмели, в 02 км от деревни, на берегу р. Робьи. | выявленный |
| 42. | Селище, VIII-XIII вв. | д. Хмели, юго-восточная окраина. | М-302 |
| 43. | Кладбище советских воинов, 1942 - 1943 гг. | д. Черенчицы, 0,8 км северо-западнее деревни. | М-138 |
| 44. | Братская могила советских воинов, 1941 - 1943 гг. | д. Черенчицы, 0,4 км северо-западнее деревни. | М-138 |
| 45. | Братская могила советских воинов, 1942 - 1943 гг. | д. Шелгуново, юго-западная окраина деревни. | М-138 |
| 46. | Городище, рубеж н.э. | д. Шелгуново, на левом берегу р. Ловать, 0,4 км южнее. | М-302 |
| 47. | Жальник, XII-XV вв. | д. Шелгуново, центр деревни. | М-302 |
| 48. | Братская могила советских воинов, 1942 г. | д. Шубино, южная окраина деревни | М-138 |
| 49. | Группа сопок (3 насыпи), VIII-X вв. | б.д. Селяха, 0,2 км южнее, на левом берегу р. Ловать. | М-302 |
| 50. | Селище, VIII-XIII вв. | б.д. Селяха, к востоку от группы сопок. | М-302 |
| 51. | Место гибели Героев Советского Союза Н. Ковшовой (1920-1942 гг.) и М. Поливановой (1922 - 1942 гг.) | б. д. Сутоки |  |
| 52. | Жальник, XII-XV вв. | б.д. Суховерхово |  |
| 53. | Кладбище советских воинов, 1942-1943 гг. | б.д. Сущево | вновь выявленный |
| 54. | Селище, VIII-XIII вв. | д. Старые Горки, 1 км северо-западнее, в урочище «Романово» | региональный |
| 55. | Жальник, X I-XV вв. | д. Старые Горки, 0,5 км северо-западнее, в парке бывшей усадьбы «Романово» | региональный |

1.1.3.Характеристика и перечень особо охраняемых природных территорий ( ООПТ).

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом РФ, федеральными законами.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий федерального значения устанавливаются Правительством Российской Федерации на основании федеральных законов.

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Земли особо охраняемых природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации, используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельным Кодексом РФ, федеральными законами.

Особое внимание придается тому, что рекреационные возможности ООПТ могут использоваться только как дополнительные и подчиненные её природоохранным функциям.

Перечень ООПТ, имеющих культурное, рекреационное, эстетическое или иное значение:

| № | Название ООПТ | Профиль | Уровень | Год создания | Площадь (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дубовая роща у д.Подолжино | Комплексный (ландшафтный) | региональный | 1988 | 10 |
| На расчётный срок |  |  |  |  |  |
| 1. | Государственный природный заказник «Старорусский» | Биологический | местный | - | 14920 |

- Дубовая роща у д.Подолжино

Памятник создан в 1988 г. в целях сохранения и восстановления природных комплексов дубрав. Общая площадь – 10 га.

Пойменная дубрава с примесью осины и берёзы, тип леса травяно – таволговый, наблюдается естественный подрос дуба (семенной). В травяном покрове преобладают типичные широколиственные виды (ландыш, вейник, щитовник, хмель, костяника).

    - Краткая характеристика природных условий.

Климат.

Старорусский МР расположен во II климатическом районе. Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой.

Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет 3,7оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 16,9о-17,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)7,9о-(-)8,7°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93.

Начало вегетационного периода на территории района приходится на двадцатые числа апреля и продолжается в среднем 170-175 дней. Наиболее активный рост и развитие растений наблюдается при среднесуточной температуре воздуха выше 10о. Этот период составляет 115-130 дней (со второй декады мая по вторую декаду сентября). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 125-130 дней.

Рассматриваемая территория относится к зоне избыточного увлажнения. Годовая сумма осадков 550-600 мм. Максимум осадков приходится на период с июля по сентябрь. Зимой выпадает лишь 1/3 суммы годовых осадков (в связи с чем снежный покров не отличается большой мощностью - 35-45 см; продолжительность снежного покрова составляет 115-120 дней). Наибольшее количество осадков приходится на август – 70 мм, наименьшее на февраль – 35 мм.

Наблюдаемый максимум суточных осадков 74 мм.

Число дней со снежным покровом в среднем равно 140, при средней дате появления снежного покрова 30 октября, а схода – 15 апреля. Среднее значение из наибольших декадных высот снегового покрова возрастает постепенно с ноября, достигая наибольшей высоты в среднем в конце февраля.

Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, что объясняется преобладанием морских воздушных масс над данной территорией, обилием выпадающих осадков. Среднегодовая относительная влажность воздуха – 82%. Наиболее высокая влажность держится с ноября по январь.

Суточные колебания относительной влажности весьма незначительные зимой, сильно возрастают к лету за счет резкого понижения к 13 часам.

Средняя амплитуда суточных колебаний относительной влажности наиболее жаркого месяца (июля) составляет 29%.

Смена воздушных масс связана с изменением атмосферного давления, от него зависит направление ветра. Преобладают южные и юго-западные ветры в течение всего года. Скорость ветра составляет 3-4 м/сек. Летом часто наблюдаются ветры северо-западного и западного направлений.

Нормативная снеговая нагрузка принимается 126 кг/м2.

Нормативная глубина промерзания суглинистых и глинистых грунтов принимается 1,3м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – 1,5м.

Отрицательной стороной климата является ряд неблагоприятных климатических факторов, а именно:

- наблюдается:

● до 15 дней в году с сильным ветром;

● до 50 дней с туманами;

● до 35 дней с метелью;

● до 25 дней с грозой.

2) для сельского хозяйства опасны ранние и поздние заморозки, которые наблюдаются во второй половине сентября и середине мая. В целом же природно-климатические условия района благоприятны для возделывания многих сельскохозяйственных культур средней полосы Европейской части РФ (в т.ч. зерновых культур, льна, овощей).

Гидрологическая характеристика территории.

К основным рекам Старорусского МР относятся река Ловать, Полисть, Порусья, Тулебля, Псижа, Перехода и Снежа.

Река Ло́вать – берёт начало из озера Ловатец Невельского района вблизи границы с Белоруссией, впадает в озеро Ильмень, образуя вместе с рекой Пола дельту площадью около 400 км². Крупные притоки: Насва, Локня, Редья, Полисть (слева), Кунья (справа). Самый крупный приток - Кунья впадает в Ловать в черте г. Холм. Длина реки 530 км, площадь бассейна 21,9 тыс.км², средний расход воды в устье 169 м³/с. Принадлежит к бассейну реки Нева Балтийского моря.

Относится к типично равнинным рекам малой водности, со слабой скоростью течения и преимущественно низкими, заболоченными берегами. Сплавная река 490 км. В низовье 70 км. Ловать судоходна.

В верховьях Ловать проходит через несколько озёр: Завесно, Задратье, Межа, Сосно, Чернявское (Чернясто), Сесито, Цаство. Ширина реки в верховье 10-15 м. В среднем течении реки много перекатов и порогов. Основные сосредоточены в районе впадения Локни и ниже города Холм. В этом месте ширина реки достигает 50-60 м, а после впадения Куньи - более 100 м. На Приильменской низменности берега Ловати в основном пологие. В 22 км от устья она соединяется протокой с Полой.

Река Поли́сть - левый приток реки Ловать. Полисть вытекает из озера Полисто в восточной части Псковской области. Течёт на северо-восток на всём своём протяжении. Длина - 176 км, площадь бассейна - 3630 км², расход воды - 22м³/с. Крупнейшие притоки — Холынья, Снежа (левые); Порусья (правый). Первые километры Полисть петляет в болотистых берегах, ширина реки 10-20 метров. В нижнем течении ширина реки 30-40 метров. В черте города Старая Русса Полисть принимает справа крупнейший приток - Порусью. Полисть впадает в Ловать на Приильменской низменности в нескольких километрах выше места впадения Ловати в Ильмень.

Река Пору́сья - правый приток реки Полисть. Длина – 110 км. Крупнейший приток - Лютая (левый). Исток Порусьи расположен на территории Поддорского района на юго-западе области. Река вытекает из огромных Рдейских болот, объявленных Рдейским заповедником. Первые километры Порусья представляет собой небольшой ручей. Выйдя из болот река увеличивает скорость течения, ширина увеличивается до 10-15 метров.

Река Туле́бля - впадает с юга в Тулебельский залив озера Ильмень, который находится западней дельты Ловати. Исток находится в 1 км южнее деревни Алёксино Старорусского района. Протяжённость реки - 43 км, площадь водосборного бассейна - 178 км². В 14 км от устья слева в Тулеблю впадает р. Кольчища, в 7,5 км от устья слева впадает р. Крекша.

Река Пси́жа - берёт начало в болоте в районе деревни Пуково Волотовского района. Впадает в озеро Ильмень. Длина реки - 82 км, площадь водосборного бассейна - 325 км². Принадлежит бассейну Балтийского моря.

В 2001 году долина реки объявлена особо охраняемой природной территорией, памятником природы регионального значения. По руслу реки в её нижнем течении проходит геологический разлом, обнажающий известняковые слои доледникового периода.

Река Перехода - исток находится у деревни Косткино Волотовского района. Устье - озеро Ильмень. Протяжённость реки - 73 км, площадь водосборного бассейна - 384 км². Имеет множество мелких притоков, самый заметный из которых — Корень, впадает в Переходу (справа) в пределах деревни Борисово.

Река Сне́жа - берёт начало на окраине обширного болота в районе деревни Жизлино Волотовского района в 10 км от границы с Псковской областью. На Юго-Западной окраине Старой Руссы слева впадает в реку Полисть. Длина - около 68 км. Принадлежит бассейну Балтийского моря.

Рельеф, почвы.

Территория Новгородской области относится к геоморфологической провинции Восточно-Европейской равнины, объединяющей определенный тип рельефа – реликтовой ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции.

На территории области выделено 9 округов: Северо-Приильменский, Предтихвинский, Тихвинский, Уверско-Меглинский, Молого-Чагодский, Южно-Приильменский, Западно-Приильменский, Предвалдайский, Валдайский.

Территория Старорусского района расположена в Южно-Приильменском округе. Коренными породами округа служат пестроцветные верхнедевонские отложения, которые сверху перекрыты толщей четвертичных отложений. Преобладает размытая донная морена крестецкой стадии валдайского оледенения. В понижениях, где преобладала аккумуляция приледниковых водоемов, морена перекрыта озерно-ледниковыми безвалунными песками и супесями.

Современный рельеф представлен плоской, местами волнистой равниной с очень слабыми уклонами к северу и юго-востоку. Абсолютные высоты округа изменяются от 90-100 м на юго-западных окраинах до 20-40 м на границе с Ильменской котловиной. Это типичная абрадированная моренная равнина, о чем свидетельствуют: плоский террасированный рельеф, наличие валунных полей, а также опесчаненность отложений, особенно вблизи речных долин.

Южно-Приильменский округ является так же, как и Западно-Приильменский, наиболее теплообеспеченным, особенно самые южные его ландшафты.

Почвы

Новгородская область на карте почвенно-географического районирования, проведенного почвенным институтом им. В.В. Докучаева (1962), отнесена к Прибалтийской провинции дерново-подзолистых слабо гумусированных почв южной тайги.

Почвы Новгородской области стали формироваться после Валдайского оледенения. Процессы выветривания и почвообразования продвигались с востока на запад вслед за отступающим ледником и спуском вод приледниковых водоемов. Следовательно, почвы Приильменской низменности, особенно её западных и центральных районов, более молодые по сравнению с почвами Валдайской возвышенности.

Почвенный покров области отличается большим разнообразием, что связано с различными сочетаниями условий его образования и развития.

На юго-западном побережье озера Ильмень, на участке Буреги – Коростынь, почвы формируются на девонских известняках и карбонатных глинах, которые входят в почвенный профиль на глубине 40-60 см. Эти почвы имеют нейтральную реакцию. По долинам рек, где обнажаются известняки, доломиты, формируются небольшие участки карбонатных почв.

Влажный климат формирует промывной тип водного режима атмосферных почв. Среднегодовой коэффициент увлажнения превышает единицу.

Наиболее типичными почвами области являются дерново-подзолистые почвы. Они формируются под лесами с травянистым покровом. Почвы имеют кислую реакцию по всему профилю. Естественное плодородие почв не очень высокое. Азота содержится мало, как и микроэлементов.

В Приильменской низменности встречаются наиболее крупные массивы дерново-карбонатных почв, содержащих карбонаты кальция и магния (известняки, доломиты, мергели и др.). Данные почвы подразделяются на дерново-карбонатные типичные, выщелоченные и оподзоленные. Первые формируются на маломощном карбонатном суглинке, неглубоко подстилаемом коренной карбонатной породой, либо на высококарбонатном суглинке при глубоком залегании известняков. Особенно часто встречаются по южному берегу озера Ильмень и реки Шелони, большими массивами в Старорусском районе.

В органическом веществе дерново-карбонатных типичных почв содержится высокое количество гуминовых кислот и как результат – повышенное содержание гумуса. Реакция нейтральная и слабощелочная. Почвы хорошо обеспечены подвижными соединениями азота, фосфора, калия.

Дерново-карбонатные выщелоченные почвы расположены на повышенных элементах рельефа или на равнинных, но хорошо дренированных участках. Состав органического вещества мало чем отличается от гумуса дерново-карбонатной типичной почвы.

Дерново-карбонатные оподзоленные почвы – самый распространенный подтип карбонатных почв. Они развиваются при более глубоком залегании карбонатной породы и расположены на склонах речных долин или повышенных равнинных пространствах. Поверхностные горизонты этих почв обеднены илом и полуторными окислами и обогащены кремнеземом.

Дерново-карбонатные почвы – самые продуктивные почвы области. Первые чаще всего используются под выгоны и пастбища, реже – в качестве пашни из-за большого количества щебня и повышенной сухости. Вторые обладают высоким естественным плодородием, содержание подвижных элементов питания достаточно велико (много калия, фосфора), а наличие минералов с расширяющейся решеткой способствует удержанию калия от вымывания.

Полезные ископаемые.

На территории Старорусского муниципального района имеются месторождения нерудных полезных ископаемых. Разведаны месторождения глинистых пород, необходимы поисково- оценочные работы для определения границ распространения и мощности залежей тугоплавких глин пригодных для широкого ассортимента керамических изделий. Имеются также запасы карбонатных пород и перспективные для разработки месторождения торфа. Однако степень использования разведанных запасов минерального сырья низкая. Практически вся территория Старорусского района перспективна для нахождения минерализованных и минеральных вод.

Город Старая Русса знаменит своим курортом. Северной здравницей называют Старорусский курорт, основанный в 1828 году. На курорте используются 2 типа вод: высокоминерализованные бромно-хлоридные (используемые для ванн и грязеобразования), кальциево-натриевые и мало- среднеминерализованные хлоридные натриево-кальциево-магниевые и хлоридные кальциево-магниево-натриевые лечебные питьевые воды. Их эксплуатация осуществляется в режиме самоизлива. Недалеко от минеральных источников находятся озёра с целебными иловыми грязями, которые содержат сероводород, железо и минеральные соли. Исследованные запасы минеральных вод составляют 22,8 тыс.куб.метров/сутки, запасы лечебных грязей – 26,2 тыс.куб.метров. На протяжении последних лет курорт все успешнее продвигается на рынке санаторно-курортных услуг. В Залучском сельском поселение полезные ископаемые отсутствуют.

Растительный и животный мир.

Новгородская область располагается в пределах южной тайги и смешанных лесов. Граница между зонами проходит севернее реки Луги, далее – к Новгороду, затем совпадает с долиной реки Мсты, огибает с северо-востока Мстинскую впадину.

Рельеф и поверхностные отложения оказали влияние на местоположение северных и южных видов растений.

Избыточно влажный климат области, распространение водоупорных глинистых и суглинистых отложений, слабая дренированность способствуют развитию влаголюбивой растительности моховых, травяных и лесных болот, заболоченных лугов и лесов.

Растительный покров области окончательно сформировался после отступления последнего ледника. Вслед за ледником на север продвигалась приледниковая растительность, состоящая из тундровых видов – арктических мхов, полярной ивы, карликовой березы и др. В дальнейшем широко распространились березовые и сосновые леса с примесью ели. На растительный покров сильное влияние оказал человек: коренная растительность во многих местах уничтожена и уступает место мелколиственным лесам, лугам и кустарникам.

В настоящее время общее число видов высших растений Новгородской области составляет около 1080.

Леса

В Новгородской области значительные площади заняты сельскохозяйственными землями; вдоль берегов рек и озера Ильмень простираются пойменные луга, часть территории представлена кустарником, но немалая площадь покрыта лесами и болотами.

Наиболее типичны для Приильменской низменности – еловые леса. Чистые еловые леса занимают ограниченную площадь. Они растут небольшими массивами на дренированных участках озерно-ледниковых, моренных и холмисто-моренных глинистых и суглинистых равнин. Чаще всего к ели примешиваются береза, осина, сосна. Еловый лес – влажный, тенистый, поэтому под пологом ели могут существовать только теневыносливые виды. На почве растут зеленые мхи, среди которых травы и кустарники.

В пойме озера Ильмень, в дельте реки Ловать, распространены пойменные дубравы, т.к. дуб хорошо переносит затопление паводковыми водами.

Обычно в таких лесах к дубу примешиваются береза и ольха. Подлесок представлен крушиной, калиной, ивами. В травяном покрове преобладает богатое разнотравье – вероника, чина луговая, будра, подмаренник и др.

Мелколиственными лесами и кустарниками в настоящее время занята большая часть лесопокрытой площади области. Особенно хорошо представлены они в Старорусском районе. Леса эти образовались на месте вырубленных еловых и елово-дубовых насаждений. Затем они могут сменяться ельниками или сосняками. В мелколиственных лесах широко развит травяной покров. Небольшими участками по берегам рек, озер, ручьев встречаются ивняки с хорошо развитым травяным покровом (хвощ, осока, лабазник и др.). Под пологом мелколиственного леса обычно развивается еловый подрос. В дальнейшем ель вытеснит мелколиственные породы.

Болота

В Новгородской области болота занимают 10,2% её площади. Большая часть из них образовалась в начале послеледникового периода. Широкому развитию болот способствовали: избыточно влажный климат, плоский рельеф, распространение водоупорных пород (глин, суглинков). Многие болота образовались путём зарастания озёр, оставшихся после отступания ледника и приледниковых водоёмов.

Для области типичны верховые болота. Они питаются за счет атмосферных осадков, растительность их менее требовательна к условиям минерального питания.

Формируются они чаще из низинных болот путём накопления растительных остатков и прекращения доступа грунтовых вод к растениям. Травяно-кустарниковый покров представлен багульником, кассандрой, подбелом, болотным вереском, морошкой, голубикой, клюквой, шейхцерией. Деревья низкорослые и редкие. На болоте растут сосна и берёза.

Запасы торфа в области превышают потребность в нём. Торф используется для производства удобрений, служит подстилкой для скота, он является сырьём для производства химических продуктов, из него изготавливают термоизоляционные плиты.

Низинные болота расположены в поймах рек, в заросших озёрных котловинах и в понижениях рельефа. Поверхность их плоская. Источник их питания – грунтовые воды, богатые минеральными солями. В растительном покрове встречаются: чёрная ольха, берёза, сосна, крушина, ива, иногда ель. Травянистые растения представлены осоками, хвощём, сабельником, таволгой, белокрыльником, вахтой, тростником, камышом, рогозом и др. Среди мхов основную роль играют гипновые зелёные мхи.

В Старорусском районе среди низинных болот можно выделить Морицкое (северо-западнее г.Старая Русса).

Луга

Луга – это в основном сенокосы и пастбища.

Растительность лугов разнообразна и состоит из злаков, бобовых, осок, разнотравья.

Все луга в зависимости от местоположения подразделяются на материковые и пойменные. Материковые луга располагаются на водоразделах и по условиям увлажнения делятся на суходольные и низинные.

Суходольные луга широко представлены во всех районах области. Они занимают 80,7% от площади всех лугов. Разнообразие их связано со степенью увлажнения, качеством и механическим составом почв, а также с особенностями рельефа.

Абсолютные суходолы представлены сухолюбивым разнотравьем: ястребинка волосистая, лапчатка серебристая, кошачья лапка, смолевка, иногда клевер горный. Луга имеют низкую урожайность, после скашивания часто выгорают.

Нормальные суходолы расположены на хорошо дренированных участках, на пологих склонах, имеют умеренное увлажнение. На бедных почвах растут: полевица обыкновенная, душистый колосок, овсяница красная, гребенник, иногда встречается белоусник. На более богатых почвах господствует: овсяница луговая, тимофеевка луговая, ежа сборная, клевер красный, чина. Из разнотравья преобладают: василёк луговой, лютики, манжетка и др. Эти луга используются как пастбища и сенокосные угодья.

Суходолы со временным избыточным увлажнением занимают пониженные участки, где весной и осенью образуется застой влаги. Из злаковых здесь произрастают: щучка дернистая, мятлик обыкновенный и луговой, полевица обыкновенная. Развито влаголюбивое разнотравье: гравиласт, таволга вязолистная, ожига обыкновенная, лютики, ситники. Часто эти луга имеют покров из зеленых мхов. Качество этих лугов низкое.

Низинные луга занимают плоские водоразделы с близким залеганием грунтовых вод, понижения и ложбины. На низинных лугах на луговых темноцветовых почвах господствуют осоки, болотное разнотравье. Из злаков преобладает щучка дернистая, полевица обыкновенная и собачья, пырей ползучий. Из бобовых встречаются: чина болотная, лядвенец топяной, реже – клевер красный. Такие луга составляют 12,4% от всех сенокосов и пастбищ. Урожайность низинных лугов невысокая, сено среднего и низкого качества. Многие из этих лугов заросли кустарником.

На поймах рек и озёр, которые заливаются в весеннее половодье, распространены пойменные (заливные) луга. Они широко представлены в приильменской низменности: в поймах озера Ильмень, рек Волхова, Ловати, Мсты, Шелони, Полы и др. Большая часть заливных лугов сосредоточена в Ильмень-Волховской пойме. На заливные луга приходится всего 3,1% площади сенокосов. Это наиболее ценные сенокосы в области.

Самые лучшие в кормовом отношении луга пырейно-лисохвостные, разнотравно-лисохвостные и бобово-лисохвостные. Они встречаются на внутренних склонах и на гребнях береговых валов рек в средней части дельт. Луга высокотравные (до 1 м высотой) и высокоурожайные, но не выдерживают длительного затопления.

В целом Новгородская область неплохо обеспечена естественными кормовыми угодьями. Состояние лугов особенно в последние годы является неудовлетворительным. Большое количество лугов заросло кустарником, заболочено, появилось много кочек.

Животный мир

Животный мир Старорусского МР разнообразен по своему видовому составу. Здесь обитают представители как лесных, так и открытых пространств.

Для леса характерна ярусность расселения его обитателей. В рыхлой подстилке живут землеройки, лесные мыши, кроты. Под пологом обитают лось, лиса, горностай, заяц-беляк, бурый медведь, рысь, волк, кабан. Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примечательны белка и куница.

В кронах деревьев обитает много птиц. Особенно распространены клёст, большой пёстрый дятел, пищуха, снегирь, поползень, синица. К числу крупных лесных птиц относятся: глухарь, тетерев, рябчик.

Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах, в кустарниковых зарослях встречаются заяц-русак, полёвка, хорь. Из полевых птиц распространены серая куропатка, полевой жаворонок. Разнообразен животный мир водоёмов и болот. Из млекопитающих распространены выдра и норка. В 1952 году в Новгородскую область были завезены бобры. Хорошо прижилась ондатра, завезённая в 1949 году. Из птиц большинство составляют водоплавающие – утки, гуси; на болотах кулики, журавли; в поймах рек – чибисы. Во влажных лесах живут гадюки, ужи, живородящие ящерицы, травяные лягушки.

В озёрах и реках обитает много рыбы. Распространены лещ, окунь, щука, ёрш, налим. Особо богато рыбой озеро Ильмень.

Лесной фонд области, воздушное пространство являются местообитанием дикой фауны и используются в качестве охотничьих угодий.

Регулирование численности, ведение государственного учёта численности объектов животного мира производится Комитетом охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области.

Охотпользователи осуществляют необходимые биотехнические мероприятия, направленные на содержание охотничьих угодий в надлежащем виде.

Значительную роль в увеличении запасов охотничьих животных, в частности лося, кабана, медведя, имело проведение мероприятий, предусмотренных областной программой «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 гг.». Одной из целей этой программы является сохранение биологического разнообразия, обеспечение устойчивого использования объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, и расширенного их воспроизводства. К основным организационным мероприятиям относятся:

- - профилактика нарушений законодательства в сфере охраны объектов животного мира, отнесённых к объектам охоты, за исключением видов, находящихся на ООПТ федерального значения;

- - организация и осуществление охраны охотничьей фауны, за исключением видов, находящихся на ООПТ федерального значения, а также охрана среды их обитания;

- - проведение мероприятий по сокращению численности волков;

- - улучшение условий обитания охотничьей фауны, отнесённых к объектам охоты, за исключением видов, находящихся на ООПТ федерального значения (посев кормовых полей, минеральная подкормка и др.);

- - определение запасов охотничьей фауны, отнесённых к объектам охоты, за исключением видов, находящихся на ООПТ федерального значения.

Содержание областной программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 гг.» включает в себя комплекс необходимых мероприятий, направленных на улучшение условий обитания охотничьих животных и их охрану. Реализация программы будет способствовать дальнейшему сохранению биоразнообразия и позволит без ущерба для животного мира осуществлять пользование объектами животного мира, отнесённым к объектам охоты.

1.2    Социально-экономическое состояние территории.

1.2.1. Производство и сельское хозяйство.

Из основных действующих производственных предприятий на 2011год  (включая сельскохозяйственное производство), на территории Залучского СП расположены:

- скотный двор (на 12 голов) – в деревне Кулаково, занимаемая предприятием площадь  – 5,0 га;

- лесопильный цех - в селе Залучье, занимаемая предприятием площадь – 0,47 га;

1.2.2. Население (демографическая ситуация). Анализ динамики и тенденции.

Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной: ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. Проблема депопуляции населения – устойчивого превышения смертности над рождаемостью – настолько обострилась, что в ежегодном послании Президента она обозначена как одна из главных. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40 лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 в. примерно до 100 млн. человек.

Численность населения Новгородской области на начало 2011 года составила 632823 чел. Численность населения области постоянно снижается (по сравнению с данными 1991 года она уменьшилась на 15,84%). Новгородская область относится к регионам, в которых демографический кризис проявился раньше и в наибольшей степени, чем во многих регионах Российской Федерации.

Как и во всех муниципальных районах Новгородской области (где за последние годы (согласно данным за 1991-2010гг.) наблюдается стойкое снижение численности населения) в Старорусском районе численность населения снизилась в сравнении с данными 1991г. на  20,15% (из них  сельского населения - на 18,74%, городского – на 20,81%).

В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем жизни - крайне актуален.

В Залучском СП в сравнении с данными 2006 года наблюдается тенденция незначительного увеличения численности населения. Численность населения Залучского СП на начало 2010 года составила 1 846 чел. (по сравнению с данными 2006 года она  увеличилась  на 37 чел. или 2%).

Динамика численности населения Новгородской области, Старорусского МР и Залучского СП представлены в табл 4. и рис.1.

Таблица 4 - Динамика численности населения Новгородской области, Старорусского МР и Залучского СП, чел.

| Муниципальные образования | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.1991 | 01.01.1996 | 01.01.2001 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| Новгородская область | 751 900 | 735 600 | 710 300 | 652 400 | 645 986 | 640 613 | 632 823 |
| Старорусский МР | 58 500 | 55 300 | 53 200 | 48 600 | 47 700 | 47 240 | 46 712 |
| Залучское СП | - | - | - | 1 809 | 1 768 | 1 846 | 1 763 |

Рисунок 1 - Динамика численности населения Старорусского МР и

Залучского СП, чел.

Характеристика структуры общей численности населения поселения по состоянию на начало 2011г. (по всем населенным пунктам входящим в его состав) представлена в таблице 5.

Таблица 5 - Структура общей численности населения поселения по населённым пунктам на начало 2011г.

| п/п | Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. | Доля населенного пункта в общей численности населения СП, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Залучское СП |  | 1 763 | 100% |
| 1 | с. Залучье | 540 | 30,63% |
| 2 | д. Берёзовец | 11 | 0,62% |
| 3 | д. Большое Засово | 23 | 1,30% |
| 4 | д. Бор | - | 0% |
| 5 | д. Будомицы | 6 | 0,34% |
| 6 | д. Великое Село | 34 | 1,93% |
| 7 | д. Верясско | 8 | 0,45% |
| 8 | д. Гарь | 3 | 0,17% |
| 9 | д. Дроздино | 33 | 1,87% |
| 10 | д. Дубки | 42 | 2,38% |
| 11 | д. Залучье-2 | 19 | 1,08% |
| 12 | д. Заробье | 3 | 0,17% |
| 13 | д. Кобылкино | 32 | 1,82% |
| 14 | д. Кокорино | 1 | 0,06% |
| 15 | д. Колома | 1 | 0,06% |
| 16 | д. Коровитчино | 184 | 10,44% |
| 17 | д. Кукуй | - | 0% |
| 18 | д. Кулаково | 25 | 1,42% |
| 19 | д. Лозницы | 19 | 1,08% |
| 20 | д. Лука | 1 | 0,06% |
| 21 | д. Ляховичи | 59 | 3,35% |
| 22 | д. Матасово | 2 | 0,11% |
| 23 | д. Местцы | 13 | 0,74% |
| 24 | д. Новоселье | 71 | 4,03% |
| 25 | д. Новые Горки | 9 | 0,51% |
| 26 | д. Омычкино | 13 | 0,74% |
| 27 | д. Пинаевы Горки | 197 | 11,17% |
| 28 | д. Погостище | 5 | 0,28% |
| 29 | д. Подолжино | 1 | 0,06% |
| 30 | д. Пустошка | 64 | 3,63% |
| 31 | д. Рахлицы | 5 | 0,28% |
| 32 | д. Рыто | 2 | 0,11% |
| 33 | д. Сорокопенно | - | 0% |
| 34 | д. Средняя Ловать | 37 | 2,10% |
| 35 | д. Старая Пересса | 4 | 0,23% |
| 36 | д. Старые Горки | - | 0% |
| 37 | д. Хмели | 5 | 0,28% |
| 38 | д. Ходыни | 15 | 0,85% |
| 39 | д. Черенчицы | 54 | 3,06% |
| 40 | д. Шелгуново | 77 | 4,37% |
| 41 | д. Шотово | 10 | 0,57% |
| 42 | д. Шубино | 16 | 0,91% |
| 43 | п. Шубино | 89 | 5,05% |
| 44 | д. Шумилкино | 30 | 1,70% |

В апреле 2010 г. (в соответствии с областным законом от 30.03.2010 № 725-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Старорусского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы») Залучское СП, Коровитчинское СП и Пинаевогорское СП преобразованы путём объединения во вновь образованное Залучское сельское поселение, с административным центром - с.Залучье.

В состав вновь образованного Залучского СП вошли 44 деревни.

Самым крупным населенным пунктом является с.Залучье (540 чел.), численность которого составляет 30,63% от всего населения Залучского СП.

Наиболее крупными населенными пунктами (с численностью населения более 80 чел. на 01.01.2011г.) являются:

- Деревня Пинаевы Горки (197 человек или 11,17%);

- Деревня Коровитчино (184 человек или 10,44%);

- Поселок Шубино (89 человек или 5,05%).

Суммарная численность населения 4-х вышеперечисленные населённых пунктов составляет 1010 чел., или 57,3% от общего числа населения Залучского СП.

В состав поселения входит большое количество населённых пунктов (20деревень из 44 или 45,5% от общего количества), имеющих нулевую численность и численность населения 10 чел. и менее, суммарная численность которых составляет всего 66 чел., или 3,74% от общего числа населения Залучского СП:

- Деревня Бор (0);

- Деревня Кукуй (0);

- Деревня Сорокопенно (0);

- Деревня Старые Горки (0);

- Деревня Кокорино (1 человек или 0,06%);

- Деревня Колома (1 человек или 0,06%);

- Деревня Лука (1 человек или 0,06%);

- Деревня Подолжино (1 человек или 0,06%);

- Деревня Матасово (2 человека или 0,11%);

- Деревня Рыто (2 человека или 0,11%);

- Деревня Гарь (3 человека или 0,17%);

- Деревня Заробье (3 человека или 0,17%);

- Деревня Старая Пересса (4 человека или 0,23%);

- Деревня Погостище (5 человек или 0,28%);

- Деревня Рахлицы (5 человек или 0,28%);

- Деревня Хмели (5 человек или 0,28%);

- Деревня Будомицы (6 человек или 0,34%);

- Деревня Верясско (8 человек или 0,45%);

- Деревня Новые Горки (9 человек или 0,51%);

- Деревня Шотово (10 человек или 0,57%).

Естественная убыль населения Новгородской области – основной фактор снижения численности населения региона – на начало 2008 года составила 9,4 промилле (на начало 2007 года – 11,7), при средне российском показателе – 4,8 промилле. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям.

Присутствие незначительной отрицательной динамики общей численности населения Залучского СП за последние годы (при значительной естественной убыли населения) обуславливается механическим приростом. Механический прирост  населения за период 2007-2010гг. составляет: 18,3 чел./год. При этом естественная убыль населения  Залучского СП за период  2007-2010гг. составляет: -29,8 чел./год за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости (рисунок 2).

Рисунок 2 – Естественный прирост/убыль населения поселения.

За период 2007-2010гг. наблюдается отрицательная естественная динамика численности населения:

- Коэффициент рождаемости составил: 9 родившихся на 1 тыс. чел., а коэффициент смертности: 25,6 умерших на 1 тыс. чел.

- Рождаемость в среднем составляет 16,3 чел./год, смертность – 46 чел/год; смертность превышает рождаемость в 2,8 раза.

Динамика прироста населения Залучского СП за период 2007–2010гг. представлена в таблице 6.

Таблица 6 - Динамика прироста/убыли населения поселения за период 2007–2010 гг.

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 |
| Численность населения всего: | 1 809 | 1 768 | 1 846 | 1 763 |
| Родилось | 18 | 11 | 11 | 25 |
| Умерло | 57 | 43 | 50 | 34 |
| Естественный прирост/убыль | -39 | -32 | -39 | -9 |
| Механический прирост/убыль | 39 | -9 | 117 | -74 |

Таким образом, убыль населения за период 2007-2010 гг. составляет 11,5 чел./год (или 0,6 %/год).

Основной причиной механического прироста населения Залучского СП (на фоне естественной убыли населения Новгородской области и Старорусского МР) является миграционная ситуация и реструктуризация административно-территориального деления Старорусского муниципального района.

В переходный период (вплоть до 2000г.) Новгородская область имела положительное сальдо миграции (миграции из стран СНГ и северных регионов России). В последние годы сальдо миграции в регионе приближается к нулю. Положительное сальдо миграции в среднем за последние три года, имеют лишь шесть муниципальных образований Новгородской области.

Основная причина снижения миграционного прироста в последние годы – отток трудовых ресурсов за пределы области при отсутствии адекватного компенсирующего притока. Миграция ухудшает возрастную структуру населения: область имеет устойчивое положительное сальдо мигрантов старших возрастов и отрицательное лиц трудоспособного возраста.

Основной причиной естественной убыли населения России (в т.ч. Новгородской области, Старорусского МР) является низкий уровень жизни населения. По уровню бедности Новгородская область занимает промежуточное положение между наиболее проблемными и слабыми регионами СЗФО. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (в худшем 1999г.) составляла: 24%, а с принятием нового прожиточного минимума в 2000г. возросла до: 34%. Хотя она и сократилась в последнее время, все же остается выше средне окружного уровня. В результате в 2006 г. доля бедных в области оказалась значительно выше средней по стране.

Низкий уровень жизни людей - одна из главных причин высокой смертности и низкой рождаемости населения.

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию поселения, является возрастная структура населения. В настоящее время как в Новгородской области в целом, так и в Залучском СП в частности, она не обеспечивает воспроизводства населения (т.е. воспроизводство населения является суженным). Возрастные группы населения в Залучском СП по годам представлены в табл.7 и рис.3.

Таблица 7 - Структура населения поселения по основным возрастным группам по годам.

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  | 01.01.2010 |  | 01.01.2011 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Всё население | 1 809 | 100 | 1 768 | 100 | 1 846 | 100 | 1 763 | 100 |
| в том числе: ● моложе трудоспособного возраста | 290 | 16,0 | 320 | 18,1 | 333 | 18,0 | 247 | 14,0 |
| ● в трудоспособном возрасте | 1 024 | 56,6 | 939 | 53,1 | 930 | 50,4 | 982 | 55,7 |
| ● старше трудоспособного возраста | 495 | 27,4 | 509 | 28,8 | 583 | 31,6 | 534 | 30,3 |

Рисунок 3 – Структура численности населения муниципального образования

по основным возрастным группам по годам.

Демографическая нагрузка в Залучском СП, в последние годы, является высокой из-за большой доли населения старше трудоспособного возраста, которая на 01.01.2011г. составляет 30,3%.

К тому же, не высокий удельный вес в возрастной структуре когорты населения в трудоспособном возрасте, таит в себе угрозу продолжения тенденции старения населения. Преобладание средней когорты населения в современной возрастной структуре населения не отражает внутренней возрастной структуры трудоспособного населения, значительная часть которого находится в возрасте, близком к пенсионному.

Изменения возрастной и трудоспособной структуры населения — это неформальные отрицательные вариации демографических показателей. Они связаны с конкретными экономическими, социальными и психологическими последствиями. Во-первых, это означает увеличение налогообложения, т.к. приходится содержать большее количество социальных иждивенцев из-за «постарения» населения. Во-вторых, объем социальных выплат, льгот, услуг и проч. уменьшается, т.к. число налогоплательщиков падает. В-третьих, при сокращении трудовых ресурсов трудно сохранять экономический рост или хотя бы стабильность в регионе.

Анализируя существующую занятость населения на основе данных администрации поселения можно сказать, что в Залучском СП существенная доля трудоспособного населения не занята в экономике (табл.8, рис.4):

Таблица 8 - Структура населения поселения в трудоспособном возрасте по годам.

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  | 01.01.2010 |  | 01.01.2011 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население в трудоспособном возрасте всего: | 1 024 | 100% | 939 | 100% | 930 | 100% | 982 | 100% |
| в том числе: ● Работающие | 548 | 54% | 508 | 54% | 601 | 65% | 639 | 65% |
| ● Не работающие | 476 | 46% | 431 | 46% | 329 | 35% | 343 | 35% |

Рисунок 4 – Структура населения поселения

в трудоспособном возрасте по годам

Доля неработающего населения в Залучском СП в трудоспособном возрасте (в среднем 40,5%) – достаточно высока и не может не сказываться отрицательно на социально-экономической сфере поселения. К тому же, из числа работающего населения 52% (на 01.01.2011г.) работает за пределами самого поселения (табл. 9 и рис. 5).

Это говорит о том, что в поселении существует нехватка рабочих мест. А это ведет в, свою очередь, к тому, что бюджет Залучского СП недополучает денежные средства, которые формируются за счет поступления от НДФЛ, занятых в организациях поселения работающих.

Таблица 9 - Структура работающего населения поселения по месту расположения работы по годам.

| Наименование показателей | Годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2008 |  | 01.01.2009 |  | 01.01.2010 |  | 01.01.2011 |  |
|  | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % |
| Работающее население | 548 | 100% | 508 | 100% | 601 | 100% | 639 | 100% |
| Работающие в самом поселении | 316 | 58% | 291 | 57% | 318 | 53% | 308 | 48% |
| Работающие за пределами поселения | 232 | 42% | 217 | 43% | 283 | 47% | 331 | 52% |

Рисунок 5 – Структура работающего населения поселения

по месту расположения работы по годам

В отраслевой структуре занятости доминируют: Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство (35,7%) и Образование (26,3%). Достаточно значимый удельный вес приходится на сегменты – Оптовая и розничная торговля (9,4%) и Транспорт и связь (8,4%). Другие виды экономической деятельности в Залучском СП представлены в малом объеме (табл.10, рис.6).

Таблица 10 – Структура занятости населения поселения по видам экономической деятельности на 01.01.2011г.

| Наименование показателей | 01.01.2011 |  |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % |
| Работающие в самом поселении: | 308 | 100,0% |
| в том числе: ● Образование | 81 | 26,3% |
| ● Здравоохранение, предоставление социальных услуг | 19 | 6,2% |
| ● Гос. управление | 17 | 5,5% |
| ● Финансовая деятельность; | - | 0% |
| ● Оптовая и розничная торговля | 29 | 9,4% |
| ● Ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий | - | 0% |
| ● Гостиницы и рестораны; | - | 0% |
| ● Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | - | 0% |
| ● Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 16 | 5,2% |
| ● Транспорт и связь | 26 | 8,4% |
| ● Производство и распределение электроэнергии, газа и воды; | 10 | 3,2% |
| ● Строительство | - | 0% |
| ● Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 110 | 35,7% |
| ● Рыболовство | - | 0% |
| ● Добыча полезных ископаемых; | - | 0% |
| ● Обрабатывающие производства | - | 0% |

Рисунок 6 - Структура занятости населения поселения по видам

экономической деятельности на 01.01.2011г.

Таким образом, проведенный анализ демографического потенциала Залучского СП, и вопросов занятости трудоспособного населения показывает, что затронутые проблемы являются сложными и весьма противоречивыми, тесно связаны с экономикой и бюджетом сельского поселения, и их необходимо учитывать при решении задач комплексного территориального развития.

1.2.3. Жилищное строительство и обеспеченность

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Залучского СП.

В соответствии с данными, представленными администрацией Залучского СП, наличие общей площади жилого фонда на территории поселения на 01.01.2011г. составляет 57 842,5 м 2.

В Залучском СП преобладает частный жилищный фонд (93% всего жилищного фонда поселения), на долю муниципального фонда приходится 6%. Государственный жилищный фонд составляет всего 1% от всего жилищного фонда поселения.

Структура жилищного фонда Залучского СП по формам собственности  представлена в табл.11 и рис.7.

Таблица 11 - Жилищный фонд поселения по формам собственности на 01.01.2011г.

| Жилищный фонд |  | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | частная |  | государственная |  | муниципальная |  |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 57 842,5 | 100 | 53 661,5 | 93 | 692 | 1 | 3 489 | 6 |

Рисунок 7 - Жилищный фонд поселения по формам

собственности на 01.01.2011г.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным фондом.

Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность Залучского СП на 01.01.2011г. составила 32,8 м2/чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда Залучского СП разными видами инженерного оборудования является крайне низким (табл.12 и рис.8). Из всех видов инженерного оборудования жилищный фонд поселения обеспечен только Водопроводом на 30,15%. Остальными видами инженерного оборудования жилищный фонд поселения не обеспечен.

Таблица 12 - Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2011 г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 17 441,00 | 30,15% |
| Канализацией | - | 0% |
| Центральным отоплением | - | 0% |
| Горячим водоснабжением | - | 0% |
| Природным газом | - | 0% |
| Ваннами (душем) | - | 0% |

Рисунок 8 – Уровень благоустройства жилищного

фонда поселения на 01.01.2011г.

Если рассматривать уровень благоустройства жилищного фонда Залучского СП по формам собственности (табл.13, рис.9), то:

- частный жилищный фонд поселения, по данным администрации СП,  обеспечен только Водопроводом (на 30,4%);

- муниципальный жилищный фонд, из всех видов инженерного оборудования обеспечен лишь Водопроводом (на 22,1%);

- государственный жилищный фонд поселения обеспечен только Водопроводом (на 54,2%).

Таблица 13 - Уровень благоустройства жилищного фонда Залучского СП по формам собственности на 01.01.2011г.

| Обеспеченность инженерным оборудованием | Форма собственности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | частная |  | государственная |  | муниципальная |  |
|  | м2 жилья | % | м2 жилья | % | м2 жилья | % |
| Водопроводом | 16 295,0 | 30,4% | 375,0 | 54,2% | 771,0 | 22,1% |
| Канализацией | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Центральным отоплением | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Горячим водоснабжением | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Природным газом | - | 0% | - | 0% | - | 0% |
| Ваннами (душем) | - | 0% | - | 0% | - | 0% |

Рисунок 9 – Уровень благоустройства поселения по формам

собственности на 01.01.2011г.

Весь жилищный фонд Залучского СП представлен только малоэтажной застройкой (100%) (табл.14, рис.10).

Таблица 14 - Структура жилищного фонда поселения по этажности на 01.01.2011г.

| Жилищный фонд всего |  | Малоэтажная застройка |  | Среднеэтажная застройка |  | Многоэтажная застройка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 57 842,5 | 100 | 57 842,5 | 100 | - | - | - | - |

Рисунок 10 - Структура жилищного фонда поселения

по этажности на 01.01.2011г.

В Залучском СП преобладает деревянная жилая застройка, которая составляет 82,7% от общей площади всего жилищного фонда поселения. В значительно меньшей степени жилищный фонд поселения представлен каменными домами (в том числе кирпичными, крупнопанельными, блочными) - 8,9% и домами из прочих материалов – 8,4% (табл.15 рис.11).

Таблица 15 - Структура жилищного фонда поселения по материалу стен на 01.01.2011г.

| Жилищный фонд всего |  | Деревянные дома |  | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) |  | Прочие дома |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 57 842,5 | 100% | 47 856,5 | 82,7% | 5 134,0 | 8,9% | 4 852,0 | 8,4% |

Рисунок 11 - Структура жилищного фонда поселения

по материалу стен на 01.01.2011г.

Современный жилищный фонд Залучского СП характеризуется значительным преобладанием частного жилищного фонда (93%). На долю муниципального жилищного фонда приходится - 6%. Государственный жилищный фонд впоселении составляет – 1%. По степени комфортности - уровень обеспеченности жилищного фонда поселения является крайне низким. Впрочем эта ситуация прослеживается в целом по всему Старорусскому МР.

Обеспечение качественным жильем всего населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

1.2.4. Социальное обслуживание населения

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Обеспеченность такими нормируемыми видами обслуживания, как:

- Дошкольные детские учреждения;

- Общеобразовательные школы;

- Медицинские учреждения;

- Аптечные пункты;

- Спортивные объекты;

- Учреждения культурно-досугового типа и прочие

Обеспеченность Залучского СП Старорусского МР основными нормируемыми видами обслуживания представлена в табл.16.

Таблица 16 – Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Залучского СП Старорусского МР.

| Учреждения | Единицы измерения | 01.01. 2011 | Необходимо по нормативам | % обеспе-ченности | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 100 | 83 | 121,1% | Дошкольная группа МАОУ СОШ с. Залучье на50 мест (помещение специализир. в хор.состоянии); Дошкольная группа МАОУ СОШ д.Коровитчино на50 мест (помещение специализ. в хор.состоянии) |
| - Охват детей в возрасте1-6 лет ДДУ | % | 84,7% | 70 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| 2. Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 442 | 129 | 342,6% | МАОУ СОШ с.Залучье на 250 мест (здание специализированное в хорошем состоянии); МАОУ СОШ д.Коровитчино на 192 места (здание специализированное в хорошем состоянии) |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 342,6% | 100 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| 3. Внешкольные учреждения (ДМШ и пр.) | мест | 0 | 13 | 0% | По заданию на проектирование |
| - Охват детей в возрасте 7-15 лет | % | 0 | 10 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 41 | 32 | 129% | Подразделения ММУ Старорусская ЦРБ: Отделение общей врачебной (семейной) практики с. Залучье - 15 посещ./смена, (помещение специализированное в хорошем состоянии); ФАП п. Шубино - 5 посещ./смена (помещение приспособленное в удовлетворит. состоянии); ФАП д. Шелгуново - 4 посещ./смена (здание приспособленное в удовлетворит. состоянии); ФАП д. Коровитчино - 12 посещ./смена (здание приспособленное в удовлетворит. состоянии); ФАП д. Пинаевы Горки - 5 посещ./смена (здание приспособленное в хорошем состоянии) |
|  | на 1000 насел. | 23,3 | 17,96 |  | Постановление Правительства РФ от 15 мая 2007 г. N 286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи» |
| - Дневные стационары | койка | - | 3 | 0% |  |
|  | на 1000 насел. | 0 | 1,77 |  |  |
| 3. Круглосуточные стационары | койка | - | 15,21 | 0% |  |
|  | на 1000 насел. | 0 | 8,63 |  |  |
| 4. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | в с. Залучье (помещение специализированное) |  |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 306,1 | 617,05 | 50% | Спортивный зал МАОУ СОШ с.Залучье – 157,9 м2 (в хорошем состоянии); Спортивный зал МАОУ СОШ д. Коровитчино – 148,2 м2 (в хорошем состоянии) |
|  | на 1000 насел. | 173,6 | 350 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 5810 | 15867 | 37% | Спортивная площадка МАОУ СОШ с. Залучье – 500 м2 (в хорошем состоянии); Футбольное поле МАОУ СОШ д. Коровитчино – 5310 м2 (в хорошем состоянии) |
|  | на 1000 насел. | 3295,5 | 9000 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 500 | 264 | 189% | МУК Залучский СДК 1) – зал на150мест (здание специализир.); 2) зала нет (помещение приспособ.); МУК Коровитчинский СДК - зал на100мест (помещение приспособленное); Филиал МУК Коровитчинский СДК: Шелгуновский ДК – зал на50мест (помещение приспособ.); Филиал МУК Коровитчинский СДК: Черенчицкий ДК – зал на50мест (помещение приспособ.); МУК Пинаевогорский СДК – зал на150мест (здание специализированное) |
|  | на 1000 насел. | 284 | 150 |  | «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999г. N1683-р |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 34722 | 10578 | 328,2% | Филиалы МУК «МЦБ» Старорусского МР: Залучская сельская библиотека –15000 ед.хр./5посад.мест (помещение приспособ. в удовлетв. состоянии); Шубинская сельская библиотека–4000 ед.хр./10посад.мест (помещение приспособ. в хор.состоянии); Коровитчинская сельская библиотека–7000 ед.хр./20посад.мест (помещение приспособ.в хор.состоянии); Пинаевогорская сельская библиотека–4933 ед.хр./25посад.мест (помещение приспособ. в хор.состоянии); Ляховичская сельская библиотека–3789 ед.хр./10посад.мест (помещение приспособ. в хор.состоянии) |
|  | на 1000 насел. | 19695 | 6000 |  |  |
|  | мест | 70 | 9 | 794% |  |
|  | на 1000 насел. | 40 | 5 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 0 | 12,3 | 0% | - |
|  | на 1000 насел. | 0 | 7 |  | СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция) |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйственое здание | объект на поселение | 1 | 1 | с. Залучье - помещение специализированное |  |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | с. Залучье - помещение приспособленное |  |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 6 | 1 | с.З алучье, д. Коровитчино,- помещения приспособленные д. Большое Засово, п. Шубино, д. Пинаевы Горки, д. Черенчицы – помещения специализированные |  |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | с. Залучье - помещение приспособленное |  |

Наиболее универсальным показателем, характеризующим развитие сети дошкольных (ДДУ) и школьных общеобразовательных учреждений, является охват детей в возрасте 1-6 лет и 7-16 лет этими учреждениями.

На основании СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция): обеспеченность поселений ДДУ общего типа, должна составлять 70% , (на 100 детей в возрасте 1-6 лет  - 70 мест).

В Залучском СП имеются две дошкольных группы двух общеобразовательных учреждений (Дошкольная группа МАОУ СОШ с.Залучье на 50 мест; Дошкольная группа МАОУ СОШ д. Коровитчино на 50 мест (оба помещения специализированные, в хорошем состоянии)).  Данные учреждения суммарно рассчитаны на 100 мест, при необходимых (согласно нормативам) 83 мест. Таким образом, по Залучскому СП на 01.01.2011г. охват детей в возрасте 1-6 лет ДДУ составляет 121,1%,  что является выше нормативного уровня на 51,1%.

На основании СНиП 2.07.01-89 (актуализированная редакция): обеспеченность поселений общеобразовательными учреждениями должна составлять 100% (детей неполным средним образованием) и 75% (детей средним образованием) при обучении в одну смену.

В Залучском СП имеется два общеобразовательных учреждения (расположенных в специализированных помещениях): МАОУ СОШ с.Залучье на 250 мест и МАОУ СОШ д. Коровитчино на 192 места. Данные учреждения суммарно рассчитаны на 442 места, при необходимых (согласно нормативам) 129 мест. Таким образом, на 01.01.2011г., охват детей школьного возраста в Залучском СП  составляет 342,6%, что значительно превышает нормативный уровень.

Внешкольные учреждения в Залучском СП отсутствуют (при нормативном значении – 13 мест).

Амбулаторно-поликлинические учреждения Залучского СП представлены пятью подразделениями ММУ «Старорусская центральная районная больница»: Отделение общей врачебной (семейной) практики с.Залучье (15посещ./смена - помещение специализированное); ФАП п.Шубино (5посещ./смена - помещение приспособленное); ФАП д. Шелгуново (4посещ./смена - помещение приспособленное); ФАП д. Коровитчино (12посещ./смена - помещение приспособленное); ФАП д.Пинаевы Горки (5посещ./смена - помещение приспособленное)). Данные подразделения суммарно рассчитаны на 41посещ./смена, при необходимых (согласно нормативам) 32посещ./смена.

Следовательно, обеспеченность населения по числу посещений амбулаторно-поликлинических учреждений превосходит социальные нормативы: «Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007г. N286 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи». Программа основана на обеспечении сбалансированности обязательств государства по предоставлению бесплатной медицинской помощи с имеющимися ресурсами, и направлена на создание единого механизма реализации прав граждан РФ по получению бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества, за счет всех источников финансирования и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов здравоохранения.

С середины 90-х годов проводится поэтапное реформирование сети учреждений здравоохранения, перераспределение части объемов помощи стационарного сектора в амбулаторный.

В Программе приводятся нормативы по отдельным видам медицинской помощи таблица 17.

Таблица 17 – Нормативы по отдельным видам медицинской помощи.

| Виды медицинской помощи | Норматив «По Программе», на 1000чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | в год | Единовременный |
| Круглосуточные стационары | 2812,5койко-дня | 8,63 койки (2812,5/325 раб.дней) |
| Дневные стационары | 577 дней | 1,77 койки (577/325 раб.дней) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 9198 посещений | 17,96посещ./смену(9198/512смен) |

Круглосуточные и дневные стационары в Залучском СП отсутствуют.

На территории поселения (д. Средняя Ловать) расположено МАУ Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» с нормативной вместимостью – 168 человек (размеры земельного участка – 5,2 га; все постройки специализированные, в хорошем состоянии).

Бань на территории поселения – нет (при нормативе – 12 мест).

Обеспеченность населения спортивными объектами - очень низкая, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения Залучского СП спортивными сооружениями составляет:

- спортивными залами – 50%  (два спортивных зала с общей площадью 306,1м2 (в МАОУ СОШ с.Залучье: 157,9м2 и МАОУ СОШ д. Коровитчино: 148,2м2) при нормативе – 617м2;

- плоскостными сооружениями – 37% (два открытых спортивных сооружения с общей площадью 5810м2 (Спортивная площадка  МАОУ СОШ с.Залучье: 500м2 и Футбольное поле  МАОУ СОШ д. Коровитчино: 5310м2) при нормативе – 15867м2).

Обеспеченность жителей поселения учреждениями культуры является значительно выше нормативного уровня.

Учреждения культурно-досугового типа в поселении представлены пятью  учреждениями (в том числе филиалами): МУК Залучский СДК (1здание: зал  на 150мест; 2помещение: зала нет);   МУК Пинаевогорский СДК (зал на 150мест); МУК Коровитчинский СДК (зал на 100мест) с двумя филиалами: 1)Филиал МУК Коровитчинский СДК: Шелгуновский ДК (зал на 50мест);  2)Филиал МУК Коровитчинский СДК: Черенчицкий ДК: (зал на 50мест).

Библиотеки представлены четырьмя филиалами МУК «Централизованная библиотечная система»  Старорусского МР: Залучская сельская библиотека (15000 ед.хр./ 5посад.мест); Шубинская сельская библиотека (4000 ед.хр./10посад.мест);  Коровитчинская сельская библиотека (7000 ед.хр./20посад.мест); Пинаевогорская сельская библиотека (4933 ед.хр./25посад.мест); Ляховичская сельская библиотека (3789 ед.хр./10посад.мест).

Обеспеченность населения учреждениями культуры составляет:

- учреждениями культурно-досугового типа (ДК) – 189% (500 посадочных мест при необходимых - 264);

- библиотеками – в части количества единиц хранения: 328,2% (34722 единиц хранения при нормативных – 10578); читательских мест - 70 (при нормативных – 9).

Из приведенных выше показателей следует:

- По учреждениям образования – и в части ДДУ и в части общеобразовательных учреждений - обеспеченность выше нормативного уровня; внешкольными учреждениями население поселения не обеспечено.

- По амбулаторно-клиническим учреждениям - количественная обеспеченность значительно превышает нормативный уровень, но качество обслуживания невысокое из-за низкого развития материально-технической базы и недостаточного количества квалифицированных кадров. Прочие виды медицинских услуг населению Залучского СП оказывает ММУ Старорусская ЦРБ.

- По учреждениям культуры – и в части культурно-досуговых учреждений (ДК) и в части библиотек - обеспеченность значительно превышает нормативный уровень.

- По объектам физической культуры и спорта обеспеченность очень низкая и является значительно ниже норм.

- Административно-хозяйственные учреждения в поселении представлены Администрацией поселения (с.Залучье), одной сберегательной кассой (с.Залучье), одним пунктом охраны порядка (с.Залучье) и шестью отделением связи (с.Залучье, д.Коровитчино, д.Большое Засово, п.Шубино, д.Пинаевы Горки, д.Черевинчицы).

- Остальные виды обслуживания (в частности: торговля, общественное питание, часть бытового обслуживания и пр.) находятся в подавляющем большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них и их развитие определяется рыночными отношениями; принимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности, в пределах экономической целесообразности существования учреждений.

1.3.   Современная архитектурно-планировочная организация территории.

1.3.1. Планировочная структура территории.

Территория Залучского СП  характеризуется в целом традиционной планировочной структурой. Территория в пределах СП составляет 106898 га.

В пределах застроенной части населённых пунктов выделяется жилая территория, коммунальная, транспортная территория.

Жилая зона населённых пунктов поселения включает в себя, в основном, кварталы жилой застройки. Это усадебная застройка всех населённых пунктов поселения. На территории жилой зоны размещены общественно-деловые зоны, а также -    отдельные коммунальные площадки. Площадь жилой территории составляет  1725,0 га или 1,61 % от всей территории.

Промышленные и коммунально – складские зоны расположены, в основном, на территориях, примыкающих к жилой зоне. Отдельные коммунальные площадки входят в состав жилых территорий. Коммунальные зоны большей частью не имеет обустроенных и озелененных санитарно – защитных зон. Площадь промышленных зон 0,47 га или 0,01 % поселковой территории.

Транспортные зоны включают в себя устройства внешнего транспорта, в основном,  автодороги.

Площадь транспортной зоны 98,32 га или 0,09 % от территории поселения.

Рекреационные территории представлены водоохранными зонами рек поселения и рекреационными зонами с размещением турбаз. В структуре селитьбы находятся зеленые насаждения в границах населенных пунктах. Отсутствие системы организованных зеленых насаждений в пределах жилых территорий являются одним из недостатков планировочной структуры поселения. Этот недостаток не компенсируется наличием пространных рекреационных зон за пределами застроенной части населённых пунктов.

Площадь рекреационных территорий в поселении не выделена.

Кладбища расположены на территории с. Залучье, д. Сорокопенно, д. Колома, д. Кокорино, д. Гарь, д. Будомицы, д. Погостище, д. Новые Горки, ур. Выстово, ур. Старо, ур. Сутоки, ур.; рядом с д. Черенчицы, д. Верясско, д. Ляховичи, д. Шотово, д. Старая Пересса;  между д. Местцы и д. Рыто, между д. Коровитчино и д. Новоселье, д. Таким образом, кладбища в планировочной структуре поселения  занимают 8,68 га или 0,008 % территории поселения.

Территории сельскохозяйственного использования занимают 16622,7 га или 15,55 % территории поселения.

Земли под водными объектами – это территории под  реками, прудами. Они составляют 1344,2  га или 1,26 % территории поселения.

Земли лесного фонда составляют 87009 га или 81,4 % территории поселения.

1.3.2. Функциональное зонирование.

По балансу земель, представленному администрацией  Залучского сельского поселения отдельно не выделены жилые, общественно-деловые, производственные и коммунальные зоны. Они объединены  понятием «Застроенные территории» и составляют 1725,0 га, на виды территорий разделены гипотетически.

1.3.2.1.  Жилые зоны

Всего жилые зоны занимают около 1157,81 га.

Застройка поселения представлена малоэтажными индивидуальными домами и двухэтажной  многоквартирной жилой застройкой.

1.3.2.2.  Производственные и коммунальные зоны

Производственные и коммунальные зоны выделены на территории объектов коммунальной инфраструктуры, складских, объектов производственного назначения в соответствии с данными о наличии и составе таких объектов, предоставленными Залучского СП. На основе этих данных производилось отнесение промышленных и коммунальных объектов к тем или иным классам опасности, что также легло в основу схемы планировочных ограничений.

Производственные зоны занимают 5,47 га. Производственные объекты размещены за пределами жилых зон.

Как было отмечено выше, коммунальные площадки расположены среди жилых кварталов.

В целом, коммунальные зоны во многом не упорядочены, включают в себя множество неудобств, не упорядочена также система внутренних проездов, инженерных коммуникаций.

1.3.2.3.   Рекреационные зоны

Рекреационные зоны на территории поселения не выделены. К ним можно отнести зелёные насаждения в водоохранных зонах рек и прудов, в которых размещены турбазы.

1.3.2.4.   Зоны сельскохозяйственного назначения

К зонам сельскохозяйственного назначения отнесены территории, занятые сенокосами и выпасами. Они составляют 16622,7 га. Неучтенные территории сельскохозяйственного назначения (для других целей) занятые выпасами, лугами, землями, требующими рекультивации. Эти земли, в основном, заняты озелененными участками, в том числе и посадками – самосевом, но требующие той или иной степени организации.

1.3.2.5.   Зоны транспорта

Земли транспорта в Залучского СП представлены территориями автомобильного и железнодорожного транспорта. Их площадь составляет 98,32 га.

1.3.2.6.    Зоны водного фонда

Территории  водного фонда в поселении представлены большим количеством  рек и ручьев. Они составляют 1344,2  га.

1.3.2.7.   Зоны лесного фонда

Территории лесного фонда в пределах Залучского СП представлены, в основном, существующими лесонасаждениями. Они составляют 87009 га.

    - Земельный фонд.

- Структура земель по целевому назначению и использованию.

По данным, представленным администрацией Залучского СП, на территории  поселения имеются земли следующих категорий:

- Баланс земель при градостроительном  зонировании территории

- Залучского СП (существующее положение)

- Таблица № 18

|  | Залучское СП |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | га | % |
| Земли населенных пунктов | 1725 | 1,61 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 197,1 | 0,18 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли лесного фонда | 87009 | 81,4 |
| Земли водного фонда | 1344,2 | 1,26 |
| Земли сельскохозяйственных угодий | 16622,7 | 15,55 |
| Земли запаса | - | - |
| ИТОГО: | 106898 | 100 |

Данные, приведенные в таблице № 18,

графически можно представить следующим образом:

Краткий сравнительный анализ распределения земель в Залучском СП с содержанием землеустроительного баланса Старорусского района по основным категориям земель выявляет, что при общей площади земель в границах - Старорусского района - 311,136 тыс. га, и в границах   Залучского СП –   106898   тыс. га:

Таблица № 19.

| п/п | Категория земель (наименование зон) | Старорусский район |  | Залучское СП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площадь (га) | % | площадь (га) | % |
| 1. | Земли запаса | 5 077 | 1,66 | - | - |
| 2. | Земли населенных пунктов | 641 | 0,2 | 1725 | 1,61 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 39 701 | 12,84 | 197,1 | 0,18 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов: | * | * | - | - |
| 5. | Земли лесного фонда | 184 528 | 59,3 | 87009 | 81,4 |
| 6. | Земли водного фонда | 6 410 | 2,0 | 1344,2 | 1,26 |
| 7. | Земли сельскохозяйственного назначения | 74 779 | 24,0 | 16622,7 | 15,55 |
|  | Итого общая площадь земель: | 311136 | 100 | 106898 | 100 |

* Нет данных

Данные, приведенные в таблице 19, графически можно представить следующим образом:

1.4.   Транспортная инфраструктура.

Транспортная инфраструктура на территории поселения отмечена объектами и линейными сооружениями автомобильного  транспорта.

Общая протяжение уличной сети составляет: 30,1 км; В основном это дороги  IV категории.

Общая площадь уличной сети  Залучского СП составляет  150,5 тыс.кв.км.

Площадь улиц с твердым покрытием  в  том числе: с усовершенствованным – 23,4 тыс.км.

Протяженность улиц с твердым покрытием  в  том числе: с усовершенствованным – 3,9 км.

Интенсивность автобусного движения недостаточна. Остановки не везде оборудованы павильонами.

Речной транспорт отсутствует.

1.5   Инженерная инфраструктура.

1.5.1.  Водоснабжение.

В состав  Залучского сельского поселения Старорусского  муниципального района  входят 44 населённых  пункта.

Источником водоснабжения потребителей  с. Залучье, п. Шубино, деревень: Дубки, Заробье, Кулаково, Шелгунова, Пинаевы Горки, Ляховичи, Коровитчино и Дроздино являются артезианские скважины  и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Характеристика систем централизованного водоснабжения населенных пунктов поселения приведена в таблице №20.

Таблица № 20.

| № № | Наименование населенного пункта | Кол-во общих колодцев | Кол-во приусадебных колодцев, скважин. | Кол-во артскважин, открытых водозаборов | Глубина скважин,м дебит скважин л/сек | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетеи, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Залучье | 2 | 2 | 3/- | 60 / 1,66 60 / 1,66 60 / 1,66 | - | 24,00 | 24 |
| 2 | п. Шубино | 2 | 3 | 1/- | 51 / 1,0 | 1/37/14,8 | 0,05 | 1 |
| 3 | д. Дубки | - | - | 1/- | 51 / 1,0 | 1/22/14,8 | 1,10 | 4 |
| 4 | д. Заробье | - | - | 1/- | 51 / 1,0 | - | - | 1 |
| 5 | д. Кулаково | - | 4 | 1/- | 60 / 1,5 | 1/18/14,8 | 0, 5 | 3 |
| 6 | д. Черенчицы | - | 3 | -/1 | - | 1/37/14,8 | 1,50 | 8 |
| 7 | д. Шелгуново | - | 6 | 1/- | 56/ 1,5 | 1/18/14,8 | 1, 5 | 4 |
| 8 | д. Пинаевы Горки | - | 1 | 1/- | 92/ 1,5 | 1/37/14,8 | 5, 0 | 3 |
| 9 | д. Ляховичи | - | 2 | 1/- | 60/ 1,5 | 1/22/14,8 | 2,0 | 3 |
| 10 | д. Дроздино | - | - | 1/- | 72/ 1,5 | 1/22/14,8 | 1,0 | 4 |
| 11 | д. Коровитчино | - | 23 | 1/- | 60/ 2,0 | 1/16/14,8 | 0,50 | - |

Территории  первого пояса зоны санитарной охраны (зона строгого режима) артезианских скважин  и  открытого водозабора озеленены  и имеют ограждения.

В с. Залучье,  из скважин вода  насосами  подается  непосредственно в кольцевые сети хозяйственно- питьевого водопровода. На сети установлены водоразборные колонки, пожарных гидрантов на сети нет.  В  п. Шубино и деревнях: Дубки, Кулаково, Шелгунова, Пинаевы Горки, Ляховичи, Коровитчино и Дроздино  из скважин  вода   насосами  подается  в  водонапорные башни населённых пунктов. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населённых пунктов. На сетях установлены водоразборные колонки. Источником водоснабжения потребителей д. Черенчицы является открытый водозабор и шахтные колодцы общего и частного пользования. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 37,15 км.  Часть населения  с. Залучье, п. Шубино и деревень: Дубки,  Черенчицы,  Шелгуново, Ляховичи, Дроздино, Кулаково и Коровитчино  имеют централизованное водоснабжение, остальное население отбирают воду на хозяйственно-бытовые нужды через водоразборные колонки и  шахтные колодцы общего и частного пользования.

В настоящее время в остальных населенных пунктах  Залучьского сельского поселения  сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.

- Водопотребление существующей застройки по Залучьскому сельскому поселению  составляет  204,51  м3/ сут:

- на  хозяйственно- бытовые нужды  116,36 м3/ сут

- на полив  88,15 м3/ сут

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02.-84*:

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом без канализации.

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок.

-   50  л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых   насаждений.

-  10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды -  расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Расходы по водоснабжению существующей  застройки  приведены в  таблице

№ 21.

1.5.2.   Водоотведение.

В состав Залучьского сельского поселения  Старорусского муниципального района      входят  44 населённых пункта.

Во всех населенных пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно- бытовой канализации отсутствует.

Сточные воды от здания  школы, интерната, детского сада, больницы, сельского Дома культуры в  с. Залучье,  деревнях: Коровитчино и  Пинаевы Горки отводятся в резервуары-накопители. Резервуары - накопители очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на биологические очистные сооружения  (БОС)  г. Старая Русса.  Жилые дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией стоков в компостные ямы.

В остальных населённых пунктах  Залучьского сельского поселения жилые дома и общественные здания канализованы в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

Водоотведение от существующей застройки поселения составляет  55,53  м3/сут.

- Расходы по водоотведению от существующей  застройки   приведены в таблице №22.

- Водопотребление  Залучского   сельского поселения.                                                                                                                          Таблица №21

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут | -  тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - Существующая застройка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома с водопользованием из колодцев без канализации. | - 1,763 | - 50 | - 88,15 | - 1,20 | - 105,78 | - 1,2 | - 1,75 | - 2,10 | - 9,26 | - 2,57 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 8,82 | - - | - 10,58 | - - | - - | - - | - 0,93 | - 0,26 |
| - 3. Итого с не учтёнными |  |  | - 96,97 | - - | - 116,36 | - - | - - | - - | - 10,19 | - 2,83 |
| - 4. Полив: | - 1,763 | - 50 | - 88,15 | - - | - 88,15 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 1,763 |  | - 185,12 | - - | - 204,51 | - - | - - | - - | - 10,19 | - 2,83 |
| - Всего на хоз.- питьевые нужды по Залучскому сельскому поселению (существующая застройка): | - 1,763 |  | - 96,97 |  | - 116,36 |  |  |  | - 10,19 | - 2,83 |
| - Всего на полив: | - 1,763 | - 50 | - 88,15 | - - | - 88,15 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего c поливом по Залучскому сельскому поселению (существующая застройка): | - 1,763 |  | - 185,12 | - - | - 204,51 | - - | - - | - - | - 10,19 | - 2,83 |

- Водоотведение  Залучского  сельского   поселения                               Таблица №22

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Существующая застройка. |  |  |  |  |  |
| - 1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и жилые дома с водопользованием из колодцев без канализации. | - 1,763 | - 25 | - 44,08 | - 1,20 | - 52,89 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 2,20 |  | - 2,64 |
| - Всего с не учтёнными: | - - | - - | - 46,28 | - - | - 55,53 |
| - Всего стоков по Залучскому сельскому поселению (существую-щая застройка): | - 1,763 | - - | - 46,28 | - - | - 55,53 |

1.5.3. Электроснабжение.

Электроснабжение Залучского сельского поселения Старорусского муниципального района производится от сетей Старорусского РЭС, «Старорусские электрические сети» филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Линии 10 кВ питающие Залучское сельское поселение:

1. Линия 10 кВ Л-1 ПС «Залучье» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность  трансформаторных подстанций, питающих населенные пункты: с.Залучье, Шумилкино, Залучье-2, Пустошка, Матасово, Кокорино, Кукуй, Березовец, Большое Засово, Колома, Лозницы, Новые Горки, Старые Горки – 1372 кВА.

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов – 260 кВА.

2. Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Залучье» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные  пункты: Хмели, Гарь, Рыто, Местцы, Шубино (дер.), Шубино (пос.) – 349 кВА.

3. Линия ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Залучье»  находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, питающих населенные  пункты: База Залучского МУ, Пинаевы Горки, Рахлицы, Погостище, Старая Пересса, Будамици, Подолжино, Дроздино, Шотово, Ходыни, Ляховичи, Верясско – 1534 кВА.

Суммарная мощность трансформаторных подстанций, находящихся на балансе абонентов – 500 кВА.

4. Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Залучье»  находится на балансе филиала  ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих   населенные пункты: Великое Село, Дубки, Коровитчино, Новоселье, Кобылкино, Заробье, Кулаково, Средняя Ловать, Лесная сказка, Черенчицы, Шелгуново – 1228 кВА.

5. Линия ВЛ-10 кВ Л-7 ПС  «Залучье» находится на балансе абонента РТС «Залучье» с мощностью 400 кВА.

6. Линия ВЛ-10 кВ Л-8 ПС  «Залучье» находится на балансе филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».

Суммарная мощность трансформаторных  подстанций, питающих населенный пункт Коровитчино - 410 кВА.

Линии, питающие Залучское сельское поселение выполнены   проводами АС-70, АС-50, АС-35, А-70,  которые  соответствуют нормам.

Проводами АН-35, А-50, АС-25, которые должны заменяться на провода марки АС-35, АС-50 или СИП-3 соответствующих сечений.

Данные по существующим нагрузкам сведены в таблицу №23.

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Залучье» 15 тр-ров к=0,75 | 1224 |
| 2 | Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Залучье» 6 тр-ров к=0,8 | 279 |
| 3 | Линия ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Залучье» 16 тр-ров к=0,75 | 1525 |
| 4 | Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Залучье» 14 тр-ров к=0,75 | 921 |
| 5 | Линия ВЛ-10 кВ Л-7 ПС «Залучье» 1 тр-р | 400 |
| 6 | Линия ВЛ-10 кВ Л-8 ПС «Залучье» 2 тр-ра к=0,9 | 369 |
|  | ИТОГО: | 4718 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка | 936 |

1.5.4. Теплоснабжение.

Теплоснабжение Залучского сельского поселения  выполнено централизованное от 3-х котельных  (с. Залучье – 2шт.,  д. Коровитчино-1 шт.) и индивидуальное: печное и от малометражных котлов.

Централизованным теплоснабжением   от  котельных    на  твердом топливе   в с. Залучье  обеспечены школа и больница:

- котельная установленной мощностью  1,16Гкал/час, подключенная нагрузка -               0,33 Гкал/час ( школа);

-  котельная установленной мощностью 0,73Гкал/час, подключенная нагрузка-0,15Гкал/час (больница).

В д. Коровитчино  котельная  установленной мощностью  0,73 Гкал/час,

подключенная нагрузка -0,17Гкал/час,  обеспечивает  теплом школу.

В остальных населенных пунктах  жилая застройка  в  основном  обеспечивается теплом от печей и малометражных котлов  на твердом топливе.

1.5.5. Газоснабжение.

В настоящее время газоснабжение  потребителей поселения, на нужды пищеприготовления   осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.    Сжиженный газ поставляется  ОАО «Новгородоблгаз»  в баллонах.

1.5.6. Связь.

Население обеспечено телефонной сетью общего пользования на 200 номеров.

Охват населения телевизионным вещанием  98%.

В д.Залучье есть вышки сотовой связи МТС и Теле-2.

1.6. Охрана окружающей среды.

На территории Новгородской области действует долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 годы (утверждена Постановлением Администрации области от 30.09.2010 г. № 458)».

Программа разработана по следующим направлениям:

- использование и охрана водных объектов или их частей, расположенных на территории области;

-  обращение с отходами производства и истребления;

- охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов.

Порядок предоставления и Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию даны в приложении №2 к программе.

Экологическая ситуация

Сельское хозяйство в настоящее время представлено:

- крестьянским хозяйством – скотный двор на 12 голов, расположеный в

д. Кулаково, занимаемая площадь предприятием – 5,0 га;

- пилорама в с. Залучье, занимаемая площадь 0,47 га.

Другие промышленные и сельскохозяйственные предприятия отсутствуют.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- жилые зоны населенных пунктов;

- транспортные магистрали;

- крестьянское фермерское хозяйство.

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому развитию промышленности и транспорта, высокой лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания характеризуются низкой интенсивностью.

Общее состояние природной среды сельского поселения определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и других компонентов ландшафта.

Состояние воздушного бассейна

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритетных факторов, влияющих на окружающую природную среду.

В сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна. К основным источникам загрязнения атмосферы СП можно отнести автотранспорт. Отсутствие статистических данных по сельскому поселению не позволяет произвести более глубокий анализ состояния воздушного бассейна.

Одним из направлений в работе по сохранению чистоты воздушного бассейна Залучского сельского поселения может являться организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Необходимо создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение и благоустройство населенных пунктов.

В целом в СП складывается благоприятная ситуация по степени загрязнения

атмосферы.

Состояние водных ресурсов

Основными водными объектами Залучского СП являются реки: Ловать, Старовская Робья, Заробская Робья, Боровская Робья, Язвищенская Робья.

В  сельском поселении нет крупных источников загрязнения грунтовых вод и водных объектов.

Источником водоснабжения потребителей  с.Залучье, п.Шубино и деревень Дубки, Заробье, Кулаково, Шелгуново, Пинаевы Горки, Ляховичи, Дроздино, Коровитчино  являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

Источником водоснабжения остальных населенных пунктов Залучского сельского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования.

Во всех населенных пунктах поселения централизованная система  хозяйственно-бытовой канализации отсутствует. Сточные воды от школы интерната, детсада, больницы, дома культуры отводятся в резервуары-накопители с вывозом стоков на биологические очистные сооружения г.Старая Русса. Жилые дома канализованы в надворные уборные  с утилизацией стоков в компостные ямы.

1.6.1.Состояние природных ландшафтов и охрана растительного

и животного мира

Природные ландшафты на территории Залучского сельского поселения подвержены отрицательному воздействию как природных, так и антропогенных факторов. Основную антропогенную нагрузку природные ландшафты рассматриваемой территории испытывают от сельскохозяйственных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильного транспорта и нерегулируемой рекреации. Популярные места отдыха страдают от вытаптывания напочвенного покрова, костровищ, механических повреждений деревьев и кустарников, возникновения несанкционированных свалок бытовых отходов.

Для сохранения животного мира при сельскохозяйственных работах необходимо учитывать особенности поведения животных и птиц.

В сельскохозяйственном производстве, в части охраны ландшафтов, большое значение имеет правильный подбор ассортимента возделываемых культур и установление их оптимальных площадей в хозяйствах.

Для предотвращения деградации плодородия, пахотных земель и его воспроизводства на территории Новгородской области девствует постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года»

В рамках целевой программы на нарушенных территориях необходимо восстановить систему применения органических и минеральных удобрений, проводить известкование, фосфоритование, каливание и другие мероприятия по возобновлению плодородия почв.

Так же, необходимо уделять больше внимания биологическому земледелию (органической системе земледелия), основанному на исключении или значительном сокращении применения минеральных удобрений и пестицидов, что даёт высокое качество сельхозпродукции, уменьшение загрязнения окружающей среды, сохранение и повышение почвенного плодородия, производство экологически чистой сельхозпродукции.

1.6.2. Основные источники негативных воздействий

Благодаря невысокой численности населения сельского поселения, слабому развитию промышленности и транспорта, высокой лесистости и особенностям циркуляции атмосферы, процессы ухудшения среды обитания Залучского сельского поселения характеризуются низкой интенсивностью.

К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Залучского СП относятся следующие территории и функциональные объекты:

- автомобильные дороги;

- предприятия;

- воздушные линии электропередачи;

- понизительные электроподстанции;

- производственные и коммунальные территории;

- жилые зоны населенных пунктов;

- несанкционированные свалки;

- кладбища;

- нарушенные территории.

1.7. Планировочные ограничения.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитый зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

На территории Залучского сельского поселения находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1.  санитарно-защитные зоны  предприятий;

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3.  зоны охраны объектов культурного наследия;

4.  зоны охраны водных объектов;

5.  зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

1.7.1. Ограничения по условиям охраны водных объектов.

Гидрографическая сеть Залучского сельского поселение представлена: реками с притоками и ручьями.

Характеристика основных рек, ручьев  Залучского сельского поселения.

Таблица № 24.

| Название реки, ручья, озера | Длина реки, ручья, км; | Водоохранная зона, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Ловать | 530 | 200 | 20 |
| р. Старовская Робья | 57 | 200 | 20 |
| р. Заробская Робья | 73 | 200 | 20 |
| р. Язвищинская Робья | 51 | 200 | 20 |
| р. Боровская Робья | 69 | 200 | 20 |
| р. Корытинка | до 10 | 50 | 5 |
| р. Щебенка | 20 | 100 | 20 |
| р. Мурочья | 20 | 100 | 20 |
| р. Плотёнка | до 10 | 50 | 5 |
| р. Анутка | 17 | 100 | 20 |

Согласно ст.6 Водного кодекса Р.Ф. поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:

- реки, ручья, канала, озера, обводнённого карьера - по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они покрыты льдом;

- болота – по границе залежей торфа на нулевой глубине.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны  магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности согласно п.п. 15,16,17 ст.65 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, пунктов захоронения радиоактивных отходов, химических, взрывчатых, токсичных отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно п.4 ст.67 Водного кодекса Р.Ф. от 03.06.2006г. №74-ФЗ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по  предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

1. 7.2 Ограничения по условиям охраны источников питьевого водоснабжения.

1.7.2.1  Подземные источники водоснабжения.

- Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

Границы второго пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 сут.

Границы третьего пояса подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей

- содержание и выпас скота и птиц

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается          хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие

мероприятия:

- всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит размещать по согласованию с местными органами  территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Старорусского района.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника предусматриваются

следующие мероприятия:

- регулирование отведения территорий для размещения населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени  опасности загрязнения  источников водоснабжения сточными водами.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- выявление,  тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

- регулирование  бурения новых скважин

- запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

1.7.2.1  Поверхностный  источник водоснабжения.

Для берегового водозабора установлены границы:

Первого пояса зоны санитарной  охраны:

- вверх по течению – 200м

- вниз по течению    - 100м

- по прилегающему к водозабору берегу  - 100м от уреза воды при летне-осенней межени;

- в  направлении  к противоположному берегу – вся акватория  и  противополож-

ный  берег шириной 50м от уреза воды при летне-осенней  межени.

- Второго пояса зоны водотока надлежит устанавливать:

- вверх по течению, включая притоки - исходя из скорости течения воды, усреднённой по ширине и длине водотока или на отдельных его участках и времени протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды летне-осенней межени 95% обеспеченности не менее 3 сут. для  климатического района  II В;

- вниз по течению – не менее 250м;

- боковые границы – на расстоянии от уреза воды при летне - осенней межени    при равнинном рельефе -500м.

Третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения  должны быть:

вверх и вниз по течению водотока  такими  же, как и для второго пояса;

боковые границы – по водоразделу, но не более 3-5км от водотока.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны  согласно СНиП  2.04..02-84* и   СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков

- предприятий, зданий и сооружений» предусматриваются следующие мероприятия:

- территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна       быть  спланирована, ограждена и озеленена;

- высота ограждения должна быть не более 2,0м;

- тип ограждения – колючая проволока.

Сетка и проволока, применяемые  для ограждений, должны иметь антикоррозионное покрытие.

Подземные части оград следует изолировать от воздействия воды и влаги.

Граница акватории первого пояса зоны  обеспечиваются предупредительными

наземными знаками и буями.

Над затопленными водоприёмниками водозабора, расположенными в несудоходной части водотока  должны устанавливаться буи с освещением.

Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая ( тревожная) сигнализация.

- На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения

- надлежит:

- осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения  источников водоснабжения сточными водами.

- благоустраивать  промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населённые пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязнённых поверхностных сточных  вод и др.;

- принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоёмы, отвечающую требованиям «Основ водного законодательства» и «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами»;

- производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса;

- На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения

- должны

- предусматриваться санитарные  мероприятия  аналогичные второму поясу зоны

- поверхностного источника водоснабжения.

- На территории первого пояса зоны:

- запрещаются все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно  не связанные  с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- запрещается размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- запрещается прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- запрещается выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учётом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот.

- должно быть  обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

- допускаются  только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса;

- Во  втором  поясе  зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

- загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

- применение удобрений и ядохимикатов

- запрещается добыча песка и гравия из водотока, а также дноуглубительные работы;

- запрещается в прибрежной полосе шириной не менее 300м расположение пастбищ

- На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные  мероприятия  аналогичные второму поясу

- зоны поверхностного источника водоснабжения.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной

территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по

согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается  уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники

загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища,

приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно- защитных полос водоводов.

1.7.3. Ограничения по условиям охраны культурного наследия

Памятниками истории и культуры являются сооружения, памятные места и предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, произведения материального и духовного творчества, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется  Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ» и законом Новгородской области от 05.01.2004 г. № 226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области».

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории (ограниченной в плане от его границ, как правило, двойной высотой объекта) устанавливаются зоны охраны, в границах которых запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Строительные, мелиоративные, дорожные и другие работы, которые могут создавать угрозу для существования памятников истории и культуры, производятся только по согласованию с органами охраны памятников и после осуществления мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.

Проекты строительных, мелиоративных, дорожных и других работ должны быть согласованы с органами охраны памятников и предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность памятников истории и культуры.

Предприятия, учреждения и организации в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную художественную или иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом государственному органу охраны памятников и приостановить дальнейшее ведение работ.

В пределах охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта запрещается производство земляных, строительных и других работ, а также хозяйственная деятельность без разрешения соответствующих органов охраны памятников.

На территории Залучского сельского поселение расположены 53 охраняемых объектов культурного наследия.

Данные об охранных зонах памятников истории и культуры и археологии отсутствуют, в связи с чем рекомендуется провести все необходимые мероприятия по установлению этих зон и наложению регламентов на использование данных территорий.

Согласно требованиям Федерального закона от 25 июня 2002г № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля  и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия.

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Новгородской области по охране и использовании объектов культурного наследия  запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта;

- согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которых располагается  объект археологического наследия.

- наследия.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земляными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

1.7.4. Ограничения по условиям охраны природного комплекса.

При размещении на территории Залучского сельского поселение объектов, оказывающих прямое либо косвенное влияние на состояние окружающей природной среды, должны выполняться требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, предусматриваться мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды.

Охране от загрязнения, порчи, повреждения, истощения, разрушения на территории        Залучского СП подлежат:

- естественные экологические системы, озоновый слой атмосферы, атмосферный воздух;

- земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, леса и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты.

Предприятия, объединения, организации и граждане, ведущие сельское хозяйство, обязаны выполнять комплекс мер по охране почв, водоемов, лесов и иной растительности, животного мира от вредного воздействия стихийных сил природы, побочных последствий применения сложной сельскохозяйственной техники, химических веществ, мелиоративных работ и других факторов, ухудшающих состояние окружающей природной среды, причиняющих вред здоровью человека.

Животноводческие фермы, проектируемые предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований, причинение вреда окружающей природной среде и здоровью человека влечет за собой ограничение, приостановление либо прекращение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.

Перспективное сохранение земель рекреационного назначения общего пользования,  проектирование непрерывной системы озелененных территорий населённых пунктов и других открытых пространств, как источников оздоровления воздушного бассейна и улучшения экологической обстановки. В зеленых зонах запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно - гигиенических и рекреационных функций.

Леса Залучского сельского поселение подлежат охране от пожаров, незаконных рубок (порубок), нарушений установленного порядка лесопользования и других действий, причиняющих вред лесному фонду и не входящим в лесной фонд лесам, а также защите от вредителей и болезней леса. В состав земель лесного фонда входят лесные земли и нелесные земли.

К лесным землям относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами, и иные).

К нелесным землям относятся земли, предназначенные для нужд лесного хозяйства (земли, занятые просеками, дорогами, сельскохозяйственными угодьями, и другие земли), а также иные земли, расположенные в границах лесного фонда (земли, занятые болотами, каменистыми россыпями, и другие неудобные для использования земли).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека  устанавливается специальная территория  с особым режимом использования (санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой  обеспечивает уменьшение  воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического)  до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для  объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Размер санитарно-защитной зоны для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия  источников промышленных объектов и производств, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований и измерений, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:  жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;  спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и  детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Для автомагистралей устанавливается защитные полосы  (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

При осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности на территории Залучского сельского поселения, оказывающей воздействие на состояние окружающей природной среды, юридические и физические лица и граждане, лица без гражданства, обязаны руководствоваться следующими основными принципами:

- приоритетом охраны жизни и здоровья человека, обеспечения благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения;

- научно обоснованным сочетанием экологических и экономических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду;

- рациональным использованием природных ресурсов с учетом законов природы, потенциальных возможностей окружающей природной среды, необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей природной среды и здоровья человека;

- соблюдением требований природоохранительного законодательства, неотвратимостью наступления ответственности за их нарушения;

-- гласностью в работе и тесной связью с общественными организациями и

населением в решении природоохранительных задач;

РАЗДЕЛ II.   ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ:

2.1. Принципы  территориального планирования.

Главными факторами дальнейшего развития территории Залучского сельского поселения являются:

- потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;

- наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

- развитие рыночной инфраструктуры. Анализ показателей развития хозяйственного комплекса Залучского  поселения за последнее время, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития территории поселения:

1. отраслевая специализация производственного комплекса поселения на данный момент времени отсутствует;

2.  маловероятно ожидать значительного прироста численности трудовых ресурсов поселения. В связи с сокращением механического притока населения и демографической структурой постоянного населения (в частности, с постарением населения) доля трудовых ресурсов поселения, вероятно, составит около 45% от общей численности.

Демографический прогноз

Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2030 года произвести на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения Залучского сельского поселения невозможно, так как не проводились соответствующие исследования. На основе динамики основных показателей воспроизводства населения Новгородской области можно предположить, что количество населения  Старорусского  района будет убывать в среднем на 2,03% в год.

1. Демографические процессы, происходящие в поселении, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населённых пунктов  России с преобладанием русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения.

Указанные особенности структуры населения следует учитывать в сфере социального обслуживания.

2. Прослеживается положительное изменение показателей рождаемости.

4. Целесообразно учитывать в генеральном плане Залучского СП наличие населения со «вторым жильём» как специфическую «демографическую нагрузку» на

инфраструктуру поселения.

5. При оценке численности населения СП (по материалам «Схемы территориального планирования Новгородской области», оптимистический прогноз) следует иметь в виду, что по прогнозу численности населения Госкомстата России численность населения области к 2030 г.  может не уменьшиться.

6. За период 2008-2012 года сохраняется тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за счёт механического притока.

## Прогноз развития экономики муниципального образования.

Как объект прогнозирования развития экономической системы Залучского сельского поселения характеризуется рядом специфических особенностей, в частности:

- монофункциональной структурой экономики с доминированием сельского хозяйства;

-  достаточно выраженными интеграционными связями с районным центром – г.Старая Русса;

В отраслевой структуре промышленного производства поселения не прогнозируется резких изменений на расчетную перспективу. Как и в настоящее время, предпочтение стоит отдавать сельскохозяйственному производству, что, собственно, предусматривается рекомендациями схемы территориального планирования Старорусского района.

В то же время, нестабильность и непредсказуемость социально экономической ситуации в стране, отсутствие на федеральном уровне стратегических разработок по основным направлениям развития Российской Федерации и ее субъектов не позволяют оперировать сколько-нибудь аргументированными количественными показателями и этапами реализации представляемых в работе предложений.

Очевидно, что в сложившейся ситуации поступательная динамика вероятна лишь в условиях целенаправленного жесткого управляющего воздействия на основные направления развития хозяйственной деятельности и использования территории на областном уровне. Для такого развития представляется необходимым использование в той или иной степени на разных временных этапах всех имеющихся ресурсов территории и привлечение в максимально возможной степени финансовых ресурсов разных форм собственности, а также "эффективных" инвесторов для реализации хозяйственных новаций.

Возможные направления и масштабы развития хозяйственного комплекса района определяются, по мнению авторского коллектива, следующими блоками факторов:

- сложившийся социально-экономический потенциал, природно-экологические ресурсы и ограничения развития территории;

- демографический потенциал, условия его "удержания" на территории района,

- возможности пополнения трудовых ресурсов за счет внешней миграции;

- необходимость улучшения условий жизни и хозяйствования через развитие инженерно-транспортной инфраструктуры и сектора услуг на уровне требований XXI века.

Основой устойчивого и безопасного развития среды жизнедеятельности на территории поселения  должно стать совершенствование и  развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, а также система мер по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Земельно-ресурсный потенциал оценивается как один из важнейших факторов

возможного развития жизненного пространства и среды обитания населения.

Таким образом, перспективными направлениями в развитие экономики является развитие производства:

В экономике Залучского сельского поселения на расчётную перспективу коренных преобразований в отраслевой структуре хозяйственного комплекса основного развития не предвидится. Агропромышленная специализация будет приоритетным направлением на данном этапе развития сельского поселения. Она будет  основополагающей и на расчётную перспективу до 2030 года. Но её дальнейшее развитие сопряжено с целым рядом серьёзных проблем, в числе которых можно выделить:

- Низкие объёмы производства;

- Низкая реализация сбыта готовой продукции;

- Высокая степень физического и морального износа основных фондов;

- Старение и дефицит квалифицированных кадров рабочих специальностей;

- Низкие заработные платы;

- Недостаток собственных оборотных средств;

Первоочередными направления в развитии, как сельского хозяйства, так и промышленности поселения, особенно на первом этапе обозначенного расчётного периода, рассматривается восстановление и модернизация производства, увеличение объёмов выпускаемой продукции, налаживание связей по основным рынкам сбыта. Все мероприятия должны сопровождаться предварительной разработкой продуманной производственной программы, обоснованной маркетинговыми исследованиями и с обязательным учётом востребованности их продукции.

2.2. Формирование целей территориального планирования

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Новгородской области.

Главная цель территориального планирования Залучского сельского поселения:

Пространственная организация территории Залучского сельского поселения в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Цели территориального планирования:

-  Повышение уровня жизни и условий проживания населения;

-  Повышение инвестиционной привлекательности территории.

- Осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории СП с целесообразным перераспределением земель по категориям и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;

-  Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;

- Развитие объектов лечебно-оздоровительного и спортивно-оздоровительного функционального назначения, природоохранного и рекреационного назначения; создание новых спортивно-рекреационных зон и объектов отдыха и туризма;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории СП, в том числе и объектов внешнего транспорта;

- Создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;

- Развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;

- Учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании СП.

Основными задачами территориального планирования Залучского сельского поселения являются:

- Восстановление роста непроизводственного сектора в исторически сложившейся агропромышленной специализации;

- Оптимизация и дальнейшее развитие сети образовательных учреждений и учреждений здравоохранения;

- Формирование системы рекреационных территорий;

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов;

-  Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты жилого и социального назначения, окружающую среду в рамках полномочий местного самоуправления.

- Сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и ландшафтного своеобразия территории сельского поселения;

- безопасность территории и окружающей среды;

- комплексное развитие сельских населенных пунктов на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей, достижение многообразия типов жилой среды, развитие и равномерное размещение в населенных пунктах объектов социального обслуживания населения, производственных, общественных и деловых центров;

- надёжность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории, формирование целостности и последовательности развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- частичное сохранение зон сельскохозяйственного использования, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, дачного и личного подсобного хозяйства, садоводства, так как часть этих земель переходит в жилую зону, зону производственных предприятий;

-  комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,

- сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

В целом, как документ территориального планирования, Генплан должен обеспечить последовательную разработку градостроительной документации по планировке и застройке как территории сельского поселения в целом, так и отдельных сельских населенных пунктов, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

В составе Генплана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год и 1-я очередь – 2015 год.

Проектные решения учитываются при разработке Правил землепользования и застройки Залучского СП.

Реализация Генплана осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реализации, которые утверждаются Главой Залучского СП в течение 3-х месяцев со дня утверждения Генплана.

Органы местного самоуправления Залучского СП имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

  - Предложения по территориальному планированию

(проектные предложения генерального плана)

## 2.3.1.   Развитие планировочной структуры сельского поселения

### Установление границ населённых пунктов

Границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, устанавливаются в генеральном плане Залучского сельского поселения.

В таблице № 25 приведено увеличение территории населенных пунктов по проекту генерального плана Залучского СП.

Таблица № 25.

| П/п номер | Наименование населенного пункта | Территория н.п. на 2009г га | Территория н.п. на 2030г га | Увеличение (уменьшение) территории н.п. га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Березовец | 33,1 | 33,1 | - |
| 2 | д. Большое Засово | 39,5 | 39,5 | - |
| 3 | д. Бор | 57,3 | 57,3 | - |
| 4 | д. Будомицы | 39,0 | 39,0 | - |
| 5 | д. Великое Село | 33,2 | 33,2 | - |
| 6 | д. Верясско | 34,6 | 34,6 | - |
| 7 | д. Гарь | 14,2 | 14,2 | - |
| 8 | д. Дроздино | 65,0 | 65,0 | - |
| 9 | д. Дубки | 38,9 | 56,8 | 17,9 |
| 10 | с. Залучье | 209,4 | 227,7 | 18,3 |
| 11 | д. Залучье-2 | 36,3 | 41,4 | 5,1 |
| 12 | д. Заробье | 23,2 | 18,6 | - 4,6 |
| 13 | д. Кобылкино | 53,2 | 63,0 | 9,8 |
| 14 | д. Кокорино | 22,4 | 22,4 | - |
| 15 | д. Колома | 16,2 | 16,2 | - |
| 16 | д. Коровитчино | 128,0 | 153,4 | 25,4 |
| 17 | д. Кукуй | 16,1 | 16,1 | - |
| 18 | д. Кулаково | 26,3 | 26,3 | - |
| 19 | д. Лозницы | 43,1 | 52,3 | 9,2 |
| 20 | д. Лука | 2,8 | 3,2 | 0,4 |
| 21 | д. Ляховичи | 37,0 | 37,0 | - |
| 22 | д. Матасово | 22,1 | 22,1 | - |
| 23 | д. Местцы | 20,9 | 20,9 | - |
| 24 | д. Новоселье | 134,3 | 86,2 | 48,1 |
| 25 | д. Новые Горки | 28,0 | 28,0 | - |
| 26 | д. Омычкино | 28,0 | 28,0 | - |
| 27 | д. Пинаевы Горки | 131,5 | 150,2 | 18,7 |
| 28 | д. Погостище | 22,6 | 22,6 | - |
| 29 | д. Подолжино | 35,6 | 35,6 | - |
| 30 | д. Пустошка | 48,6 | 57,8 | 9.2 |
| 31 | д. Рахлицы | 35,7 | 35,7 | - |
| 32 | д. Рыто | 16,8 | 16,8 | - |
| 33 | д. Сорокопенно | 13,5 | 13,5 | - |
| 34 | д. Средняя Ловать | 69,0 | 73,1 | 4,1 |
| 35 | д. Старая Пересса | 24,3 | 24,3 | - |
| 36 | д. Старые Горки | 8,7 | 8,7 | - |
| 37 | д. Черенчицы | 91,5 | 120,0 | 28,5 |
| 38 | д. Хмели | 29,1 | 29,1 | - |
| 39 | д. Ходыни | 18,9 | 18,9 | - |
| 40 | д. Шелгуново | 70,8 | 69,0 | - 1,8 |
| 41 | д. Шотово | 32,9 | 32,9 | - |
| 42 | д. Шубино | 15,6 | 15,6 | - |
| 43 | п. Шубино | 35,4 | 35,4 | - |
| 44 | д. Шумилкино | 30,8 | 33,8 | 3,0 |
|  | В с е г о : | 1725,0 | 1916,3 | 191,3 |

Приоритеты в развитии территорий поселения

Определения приоритетов развития территории поселения – одна из наиболее важных и сложных задач территориального планирования.

На основе комплексного анализа развития территории поселения и учета существующих предпосылок пространственного развития в генеральном плане предложены следующие приоритеты в развитии отдельных территорий (на расчетный срок и перспективу).

1.Развитие центра поселения – с. Залучье формирование центра поселения в развитый центр;

2.Освоение свободных площадок под размещение жилых территорий;

3. Упорядочение  производственных зон населённых пунктов  поселения, - проведение мероприятий по снижению негативного воздействия от производственных объектов;

4. Формирование рекреационных территорий: -  отведение выделенных территорий под устройство рекреационных зон, устройство лесопарковой зоны на межпоселковых территориях;

-  Устройство рекреационной зоны вдоль берега крупных рек.

5. Охрана исторического наследия – разработка проектов охранных зон  для объектов историко-культурного наследия, осуществление  проектных мероприятий.

- Усовершенствование дорожно-транспортного комплекса: - реконструкция,  развитие  и упорядочение улично-дорожной сети населённых пунктов Залучского сельского поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями, формирование транспортных связей между отдельными обособленными частями сельского поселения;

-  Планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием, совершенствование системы магистралей;

-  Развитие системы общественного транспорта:

-  Упорядочение системы  автобусных маршрутов для связи с г. Старая Русса и п. Демянск, упорядочение сообщения между населенными пунктами муниципальных образований.

6. Формирование сети обслуживания населения в соответствии со ступенчатой моделью обслуживания:

7. Развитие инженерной инфраструктуры и инженерной подготовки территории сельского поселения:

- Реконструкция существующих сетей с заменой изношенных участков сетей водоснабжения и электроснабжения;

- Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков, сетей канализации населенных пунктов;

-  Организация систем нормативного водоотвода с осваиваемых площадок;

-  Перевод на природный газ населённых пунктов поселения: - постепенный охват газоснабжением всех населённых пунктов поселения.

### Трансформация функционального зонирования

Территориальные ресурсы

С целью выявления территориальных ресурсов для развития Залучского сельского поселения выполнен анализ территории, в процессе которого были учтены природные и экологические свойства территории, характер сложившейся планировочной структуры поселения, а также социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития Залучского СП.

Оценивались как непосредственно земли населенных пунктов территории (в пределах застройки), так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере интересов г. Старая Русса.

Особое внимание уделено природно-экологическим и санитарно-гигиеническим, а также инженерно-геологическим условиям и ограничениям, представляющим определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций (санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов).

Одним из основных критериев выбора площадок под строительство является относительная градостроительная ценность застроенной территории, которая выявлена путем по факторной экспертной оценки привлекательности территории поселения. Под термином «привлекательность» подразумевается комплексное состояние и ресурсный потенциал отдельных фрагментов территории, определяющий уровень их благоприятности для проживания или привлечения инвестиций.

С этой целью проделан анализ территории по ряду факторов, влияющих на параметры и направление развития поселения, в том числе: природно-экологических, санитарно-гигиенических и инженерно-строительных условий, особенностей инженерного обустройства, характера современного использования территории.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, расширения производственной зоны, устройство коммунальной зоны, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

Комплексный анализ выявил порядка 191 га территорий, возможных для размещения нового капитального строительства.

Из общего количества земель все - территории, в основном, свободные от застройки, но требующие в ряде случаев проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, охране окружающей среды, инженерно-транспортному обустройству.

Территориальные ресурсы для размещения коммунально-складских предприятий определены как за счёт интенсификации использования существующих территорий, (что требует специальных дополнительных проработок), так и на свободных площадках.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие центра поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

В основе трансформации функционального зонирования поселения лежат следующие главные предпосылки:

1) Необходимость обеспечения территории под реконструкцию и новое жилищное строительство с целью реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»;

2) Необходимость обеспечить требуемую по социальным нормативам обеспеченность учреждениями социальной сферы, а также учреждениями обслуживания, находящимися в коммерческом спектре;

3) Происходящее из основных целей территориального планирования увеличение

территорий, занятых под общественно-деловые функции для размещения общественных бизнес – структур;

4) Актуальность формирования системы непрерывных зеленых насаждений общего пользования;

5) Необходимость упорядочения размещения производственных и коммунально-складских предприятий в поселении;

6) Необходимость посредством функционального зонирования территории создать основу для сбалансированного градостроительного зонирования территорий (т.е. разработки правил землепользования и застройки).

### Планировочная организация территории

Планировочная организация территории поселения исторически складывалась под воздействием следующих факторов:

- природно-ландшафтный каркас территории – р. Ловать, р. Старовская Робья, р.Заробская Робья, р. Язвищенская Робья, р. Боровская Робья

-  географическое положение – очень отдаленное размещение центра поселения д.Залучье к центру района – г.Старая Русса.

Основными композиционными осями территории поселения, его транспортным каркасом служит автодорога регионального значения: г. Старая Русса - д. Кобылкино – д.Коровитчино – д. Великое Село – д. Залучье-2 – д. Пустошка – д. Большое Засово – д.Лозницы.

### Концепция территориального развития поселения

Территориальное развитие поселения рассматривается с позиций размещения объектов капитального строительства, как на свободных, так и на застроенных землях населённых пунктов поселения (т.е. путем дополнений к  существующей застройке).

На свободных территориях в населённых пунктах поселения предусматривается один  из двух видов нового жилищного строительства – индивидуальное, с придомовыми участками,  а также комплексное развитие пром- и коммунальных территорий, социальной, инженерной  и транспортной инфраструктуры. При этом следует принимать повышение качества среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки населённых пунктов, более интенсивное использование территории и, как следствие, повышение ее инвестиционной привлекательности.

Базовыми принципами планирования территории поселения являются:

- Реорганизация жилой среды, повышение её качества;

- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- Усиление взаимосвязи между населёнными пунктами поселения;

-Максимальный учет природно-экологических и санитарно-гигиенических ограничений;

- Размещение производственных объектов преимущественно в пределах сформировавшихся производственных и коммунальных зон за счет интенсификации и упорядочения использования земельных участков, а также использование для этих целей наиболее инвестиционно-привлекательных площадок с развитой инженерной инфраструктурой.

### Развитие и совершенствование функционального зонирования

### и планировочной структуры поселения

Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры поселения и приведение отдельных ее элементов (транспортные связи, параметры застройки, развитие системы общественных центров) в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населённых пунктов.

Решениями генерального плана  меняются очертания границ перспективных населенных пунктов – территории населённых пунктов увеличивается за счёт земель сельхоз назначения.

Территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В настоящем генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

- зоны сельскохозяйственного назначения - жилые зоны;

- зоны водного фонда;

- зоны лесного фонда;

-зона индивидуальной жилой застройки не выше 3-х этажей;

-зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- промышленная зона;

- зоны специального назначения;

- общественно-деловые зоны.

2.3.2.   Жилые зоны.

При градостроительном зонировании выделена жилая зона  (Ж) - для индивидуальной усадебной жилой застройки. Территория жилой зоны при перспективном планировании увеличивается с 1725,0  га на 2011г. и   до 1916,3 га на 2030г. в основном за счет второго жилья и землях сельскохозяйственного использования.

2.3.3. Производственно – коммунальные зоны.

Зона производственных, коммунально-складских и сельскохозяйственных предприятий (П) - предназначена для размещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов.

В пределах территории населенных пунктов Залучского СП допускается размещать промышленные и сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы.

Зоны объектов производственно-коммунального назначения не увеличиваются.

2.3.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.

Земли транспорта и инженерии (ИТ) - представлены территориями автомобильного транспорта. Они  заняты сооружениями, улицами, дорогами, сетями и т.д.  и составляют – 196,63 га.

2.3.5.    Зоны объектов специального назначения.

Зона специального назначения (СН) - предназначена для размещения объектов ритуального назначения, а также складирования и захоронения отходов. На территориях указанных зон размещение объектов относящихся к основным видам разрешенного использования для других территориальных зон недопустимо.

Зона объектов специального назначения занимает площадь 2,32  га и представлена кладбищами открытыми и закрытыми, воинскими захоронениями и братскими могилами.

2.3.6.  Рекреационная зона.

Рекреационная зона (Р) - предназначена для организации мест отдыха населения и включают в себя турбазы, парки, скверы, пляжи, а также включают особо охраняемые природные территории.

При градостроительном зонировании Залучского СП рекреационные зоны дифференцируются на: рекреационные территории общего пользования (парки, набережные, скверы, бульвары) ландшафтно-рекреационные территории туристического назначения (турбазы).

В Залучском сельском поселении не выделены организованные места отдыха населения.  Озеленение населённых пунктов неупорядочено. Вместе с тем достаточная залесененность поселения предполагают создание организованных мест отдыха. Предлагается:

- Упорядочение антропогенной нагрузки на природную среду;

- Создание оборудованных мест отдыха (кемпингов, зелёных стоянок и т. д.) в лесной зоне;

- Создание мест отдыха у водных пространств.

- 2.3.7. Зоны водного фонда.

К землям водного фонда (ВФ) - относятся земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов и иных водохозяйственных сооружений, объектов.

Территории  водного фонда в поселении представлены озерами, реками и ручьями.

Их территория составляет 1344,2 га.

- 2.3.8. Зоны лесного фонда.

К землям лесного фонда (ЛФ) - относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Территории лесного фонда в пределах Залучского СП представлены, в основном, существующими лесонасаждениями. Они составляют 87009 га.

2.3.9.  Зоны сельскохозяйственного назначения.

К зонам сельскохозяйственного назначения (СХ) - отнесены территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, пашнями, сенокосами,   выпасами, территориями сельхозпроизводства. Они составляют 16622,7 га.

Площадь зоны сельскохозяйственного  назначения при перспективном планировании составляет -  16431,4 га. Площадь уменьшается прежде всего за счет перспективного перевода земель сельхозугодий в жилые зоны (земли населенных пунктов), зоны автомобильного транспорта, рекреационные зоны, в зоны сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта.

- 2.3.10. Баланс земель при территориальном планировании Залучского СП

- Таблица № 26.                                                                               (проектное предложение)

|  | Залучского сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | га | % |
| Земли населенных пунктов | 1916,3 | 1,79 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 16431,4 | 15,38 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 197,1 | 0,18 |
| Земли лесного фонда | 87009 | 81,4 |
| Земли водного фонда | 1344,2 | 1,26 |
| Земли особо охраняемых природных территории | - | - |
| Земли запаса | - | - |
| ИТОГО: | 106898 | 100 |

Данные, приведенные в таблице, графически можно представить следующим образом:

Население (демографическая ситуация).

Большинство экспертов в области народонаселения линейно и пессимистично оценивают демографические перспективы РФ на ближайшее время. Существуют 2 подхода к развитию демографической ситуации — экстраполяционный (пессимистический) и конструктивный (оптимистический). Первый построен на принципах экстраполяции современных тенденций и линейном развитии, второй — на конструктивном вмешательстве органов государственной власти и нелинейном развитии. В первом подходе не предсказывается даже возможность преодоления нынешних тенденций и возвращение к положительному естественному приросту населения и возобновлению роста его численности, а второй такую возможность дает. Различия в целепо0лагании и определяют созидательный (или не созидательный) характер этих двух типов. Два типа сценариев, построенные на основе этих подходов, можно условно назвать инерционными и инновационными, так как они отражают принципы развития демографической системы: инерцию или инновацию

От базы на начало 2007 года Росстатом произведен расчет прогнозной численности населения Новгородской области и Новгородского муниципального района, в частности, до 2026 года. Федеральная служба государственной статистики, учитывающая только естественное движение населения, дает почти линейный пессимистический прогноз, по которому численность населения обречена на постоянное сокращение.

Согласно «Схемы территориального планирования Новгородской области» реализация мер по поддержке материнства и более активный приток мигрантов могут привести к восстановлению тенденции увеличения населения по Новгородской области после 2015г., в результате чего численность населения к 2020г. вновь возрастет, а к 2030г. благодаря росту благосостояния, социальной уверенности и активной демографической политике она может увеличиться до 660 тыс.чел.

Базовым сценарием генерального плана считается инновационный вариант развития, параметры которого будут использованы в дальнейших расчетах. Инновационный прогнозный сценарий численности населения предполагает, что форсированное развитие всех сфер деятельности Новгородской области последнего десятилетия продолжится в будущем. Оптимизация структуры промышленности за счет создания новых высокотехнологичных и наукоемких производств позволит в среднесрочной перспективе обеспечить дальнейшее формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного комплекса. Это приведет к поступательному экономическому развитию, социальному благополучию, экологическому равновесию.

Развитие демографической ситуации происходит в направлении концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими закономерностями среднегодовая численность населения по Залучскому СП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую очередь до 1 622 чел., а на расчетный срок - до 1 528 чел. (табл.27, рис.12). Основными источниками формирования прогнозной численности населения остается естественная убыль населения и миграция.

Таблица 27 - Динамика численности населения поселения, чел.

| Муниципальное образование | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2011 | 01.01.2015 | 01.01.2030 |
| Залучское СП | 1 763 | 1622 | 1528 |

Рисунок 12 - Динамика численности населения

поселения, чел.

Сокращение численности сельского населения и увеличение численности городского населения является многолетней тенденцией, хотя в последнее время за счет процессов субурбанизации, увеличения мобильности рабочей силы, объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения темпы снижения численности сокращаются.

Динамика возрастной структуры населения останется консервативной. В период до 2030 года ожидается тенденция постоянного увеличения доли лиц младших и пенсионных возрастов и, как следствие, сокращение доли лиц трудоспособного возраста (табл.28, рис.13).

Таблица 28 - Возрастная структура населения поселения (на начало года).

| Показатели | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2011 |  | 01.01.2015 |  | 01.01.2030 |  |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| Население всего в том числе: | 1 763 | 100 | 1622 | 100 | 1528 | 100 |
| Дети 1-6 лет | 118 | 6,7 | 109 | 6,7 | 125 | 8,2 |
| Дети 7-15 лет | 129 | 7,3 | 119 | 7,3 | 135 | 8,8 |
| Трудоспособного возраста | 982 | 55,7 | 822 | 50,7 | 759 | 49,7 |
| Старше трудоспособного возраста | 534 | 30,3 | 572 | 35,3 | 509 | 33,3 |

Рисунок 13 - Возрастная структура населения

поселения по годам

Для достижения целевых показателей численности населения необходима разработка и осуществление активной политики народонаселения на региональном уровне. Составной частью политики народонаселения является демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Основные цели, задачи и приоритеты демографического развития Российской Федерации сформулированы в «Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2025г.», утвержденной Указом президента РФ №1351 от 09.10.2007.

Согласно Концепции целями демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году и создание условий для ее роста к 2025 году, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.

К числу основных задач демографической политики Российской Федерации отнесены следующие:

- сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков;

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных (страдающих хроническими заболеваниями) и инвалидов;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;

- регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции.

В Залучском СП возможно успешно решать демографические задачи, если обеспечить действительно эффективную систему расселения. Речь идет, прежде всего, о планировании: планировании размещения производств, планировании развития социальной сферы.

Стратегией развития предусматривается не только планирование мер демографической политики, но и реализация более широкого круга мер, направленных на формирование условий для сохранения человеческих ресурсов. Стратегия подразумевает в первую очередь решение проблемы создания благоприятной среды жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни, и, как следствие, стабилизации демографической ситуации в поселении. Выбор такого подхода обусловлен тем фактом, что именно меры косвенного воздействия, как правило, дают более ощутимый эффект для достижения итоговой цели. Предлагаемые Стратегией меры в сфере регулирования демографической ситуации следует рассматривать как дополнение к основным механизмам демографической политики, реализуемым на федеральном уровне.

Задачу снижения смертности Стратегией предлагается решать преимущественно за счёт традиционных мер, связанных с повышением качества и доступности услуг здравоохранения (меры прямого регулирования), сопровождающихся активными и эффективными мероприятиями, направленными на изменение образа и условий жизни населения (меры косвенного регулирования, полностью или частично повторяющие основные задачи социально-экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, обеспечения максимального уровня занятости).

Повышение рождаемости – задача, решаемая преимущественно в рамках долгосрочной перспективы. Современные позитивные процессы, связанные с ростом основных воспроизводственных показателей, как показывают многие демографические исследования, в первую очередь обусловлены некоторым повышением общего уровня жизни населения и лишь во вторую мерами федеральной демографической политики. Основная задача в этой сфере – формирование условий не просто для рождения ребёнка, но и для полного обеспечения комфортной среды для его воспитания. Уверенность в ближайшем будущем ребёнка – основная движущая сила роста рождаемости.

  - Жилищное строительство и жилищная обеспеченность.

В Новгородской области,  в настоящее время, действуют федеральная программа «Жилище» (2002–2010гг.), и национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», призванный обеспечить население жильем не только за счет сбережений, но и при помощи долгосрочных кредитов.

Настоящим генеральным планом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

В соответствии с этим проектом для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

- развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В связи с вышеизложенным, генеральным планом выявляются основные проблемы Залучского СП в этой сфере, требующие решения.

На основании схемы территориального развития Новгородской области:

к 2030 году проектная жилищная обеспеченность должна быть 44 м2 на человека,  т.е. необходимо иметь жилищный фонд в поселении не менее 67 229,1м2 общей площади, а значит необходимо ввести дополнительно (с учетом износа), как минимум, еще 14 634,1м2 нового жилья.

Следовательно, (и в Старорусском районе, и в Залучском СП) для максимально возможного удовлетворения потребностей всех слоев населения должен создаваться опережающий жилищный фонд с различными предложениями на формирующемся жилищном рынке за счет ускорения жилищного строительства.

В Старорусском районе (как и в России в целом) произошел спад объемов индустриального домостроения, как сложившегося основного возведения жилья массового строительства.

В генеральном плане отмечается, что необходимо развивать типологию жилища и разрабатывать новые типы жилых домов различной этажности, архитектурно-строительных систем и технических решений, которые в условиях дальнейшего развития индустриального домостроения способствовали бы значительному повышению качества архитектуры жилища, полному удовлетворению условиям расселения семей всех демографических и социальных групп населения.

Также острым вопросом становится вопрос о сохранении и обновлении жилищного фонда. Поэтому важнейшей частью нового этапа жилищной политики (помимо нового строительства) должны стать снос, либо реконструкция ветхого жилищного фонда.

Следует использовать потенциал новой градостроительной политики:

- развивать малоэтажную застройку и значительно увеличить долю усадебной застройки, что потребует дополнительных территорий;

- использовать разно этажную застройку с введением новых типов жилых зданий, обеспечивающих повышение её плотности;

- вовлекать в сферу градостроительного освоения новый ресурс – реконструкцию жилфонда с учетом получения дополнительной жилой площади на освоенных территориях поселения с имеющейся социальной и инженерной инфраструктурой.

Положение в жилищном секторе (в настоящее время) определяется спросом на доступное жилье и нехваткой его на рынке готовой продукции.

Все меньшее место, в современной изменившейся структуре жилищного строительства, занимает муниципальное жилье. Это в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей общества на данном этапе его развития.

В настоящее время, в новых социально-экономических условиях, заметно снизилась роль государства в развитии инженерной инфраструктуры поселений Новгородской области. В связи с этим необходимо:

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и создание институтов привлечения частных инвестиций для их модернизации.

- Потребность Залучского СП в жилом фонде по этапам проектного периода представлена в таблице 29.

Таблица 29 – Потребность в жилищном фонде по этапам проектного периода.

| Показатели | Единицы измерения | Существующее положение | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1 763 | 1 622 | 1 528 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | - | 31,3 | 44,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | м2 | 57 842,5 | 50 767,3 | 67 229,1 |
| Объём нового жилищного фонда (с учетом износа) | м2 | - | - | 14 634,1 |
| Фактическая обеспеченность | м2/чел | 32,8 | - | - |

  - Социальное обслуживание населения.

Существующее положение социальной инфраструктуры было рассмотрено выше.

Развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности, являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы и т.д.).

Планируемые изменения в социальной сфере направлены на достижение максимальной комфортности среды проживания и обеспечение их оптимальной доступности. Данную цель планируется реализовать через техническое перевооружение сохранившейся сети учреждений социальной сферы, а также строительства новых объектов.

Обеспеченность Залучского СП Старорусского МР основными нормируемыми видами обслуживания представлена в табл.30.

Таблица 30- Обеспеченность основными нормируемыми видами обслуживания Залучского СП Старорусского МР.

| Учреждения | Единицы измерения | требуемая мощность |  | В том числе |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сохраняемая |  | намечаемая к строительству |  |  |
|  |  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |  |
| I. Учреждения образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дошкольные детские учреждения | мест | 76 | 88 | 100 | 100 | - | - | Сохраняемые: Дошкольная группа МАОУ СОШ с.Залучье на50 мест; Дошкольная группа МАОУ СОШ д.Коровитчино на50 мест. |
| 2.Общеобразовательные школы (дневные) | мест | 119 | 135 | 442 | 442 | - | - | Сохраняемые: МАОУ СОШ с.Залучье на 250 мест; МАОУ СОШ д.Коровитчино на 192 места. |
| 3. Внешкольные учреждения (ЦВР, ДМШ, ДШИ и пр.) | мест | 12 | 13 | 0 | 0 | - | 13 | Намечаемые к строительству (с.Залучье в здании школы) |
| II. Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещ./в смену | 29 | 27 | 41 | 41 | - | - | Сохраняемые: Подразделения ММУ Старорусская ЦРБ: Отделение общей врачебной (семейной) практики с.Залучье - 15посещ./смена; ФАП п.Шубино - 5посещ./смена; ФАП д.Шелгуново - 4посещ./смена; ФАП д.Коровитчино - 12посещ./смена; ФАП д.Пинаевы Горки - 5посещ./смена. |
| 2. Круглосуточный стационар | койка-место | 14 | 13 | 0 | 0 | - | 13 | Намечаемые к строительству: (с.Залучье в здании ФАП) |
| 3. Аптека | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: в с.Залучье (помещение специализированное) |
| III. Физкультурно-спортивные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спортивные залы | м2 | 568 | 535 | 306,1 | 306,1 | - | 229 | Сохраняемые: Спортивный зал МАОУ СОШ с.Залучье – 157,9 м2; Спортивный зал МАОУ СОШ д.Коровитчино – 148,2 м2. Намечаемые к строительству: |
| 2. Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 14597,6 | 13751,4 | 5810,0 | 5810,0 | - | 7941,4 | Сохраняемые: Спортивная площадка МАОУ СОШ с.Залучье – 500 м2; Футбольное поле МАОУ СОШ д.Коровитчино – 5310 м2. Намечаемые к строительству: |
| IV. Учреждения культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Учреждения культурно-досугового типа (дома культуры, клубы и т.п.) | един. (кол-во мест в зале) | 243 | 229 | 500 | 500 | - | - | Сохраняемые: МУК Залучский СДК 1) – зал на150мест; 2) зала нет; МУК Пинаевогорский СДК – зал на150мест; МУК Коровитчинский СДК - зал на100мест; Филиал МУК Коровитчинский СДК: Шелгуновский ДК – зал на50мест; Филиал МУК Коровитчинский СДК: Черенчицкий ДК – зал на50мест. |
| 2. Библиотеки | Книжный фонд (шт.) | 9732 | 9168 | 34722 | 34722 | - | - | Сохраняемые: Филиалы МУК «МЦБ» Старорусского МР: Залучская сельская библиотека –15000 ед.хр./5посад.мест; Коровитчинская сельская библиотека–7000 ед.хр. /20посад.мест; Шубинская сельская библиотека–4000 ед.хр./ 10посад.мест; Пинаевогорская сельская библиотека–4933 ед.хр./25посад.мест; Ляховичская сельская библиотека–3789 ед.хр./10посад.мест. |
|  | мест | 8 | 8 | 70 | 70 | - | - |  |
| V. Учреждения бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Бани | мест | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | - | Намечаемые к строительству: с.Залучье |
| VI. Административно-хозяйственные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Административно-хозяйствен. здание | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: с.Залучье - помещение специализированное |
| 2. Сберегательная касса | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Сохраняемые: с.Залучье - помещение приспособленное |
| 3. Отделение связи | объект на поселение | 1 | 1 | 6 | 6 | - | - | Сохраняемые: с.Залучье, п.Шубино, д.Коровитчино, Большое Засово, Черенчицы , Пинаевы Горки |
| 4. Опорный пункт охраны порядка | объект на поселение | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Намечаемые к строительству: с.Залучье - помещение приспособленное |

- 2 .7. Транспортная инфраструктура.

### Приоритеты развития транспортного комплекса

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на расчетный срок (2030 г.):

- планомерное увеличение протяженности автодорог с твердым покрытием;

- разработка научно обоснованной детальной программы развития транспортного комплекса поселения;

- упорядочение улично-дорожной сети в отдельных деревнях и селах, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- формирование системы магистралей.

### Развитие внешнего транспорта

Проектом не предусмотрено развитие таких видов внешнего транспорта, как водный. Реки на территории поселения не судоходные.

Внешний транспорт. Развитие внешнего автомобильного транспорта непосредственно связано с созданием новых транспортных магистралей, связывающих все населенные пункты сельского поселения между собой, с центром поселения и с районным центром.

Воздушный транспорт. На территории Залучского сельского поселения аэропорт гражданского назначения отсутствует.

### Оптимизация улично-дорожной сети

Основная задача проектируемой системы улиц и дорог – обеспечение удобных транспортных связей с наименьшими затратами времени поселков и деревень между собой и с расширяемым промышленным районом, центром поселения, устройствами внешнего транспорта, зонами отдыха и другими местами.

В проекте предусматривается реконструкция дорог. Замена грунтового дорожного полотна на асфальтобетонные покрытия.

Развитие систем общественного транспорта непосредственно связано с ростом населения и освоением новых территорий для жилищного строительства, а также с формированием новых трудовых потоков в районе расширяемого промышленного производства и проектируемого автодорожного сервиса.

2.8.      Развитие объектов и сетей инженерно-технического обеспечения.

2.8.1.   Электроснабжение.

Питающие линии существующих участков на расчетный срок сохраняются, за исключением линий, выработавших свой срок или требующие замены марки и сечения провода, не соответствующего нормам или увеличивающейся нагрузке.

Данные по расчетным существующим и проектируемым электрическим  нагрузкам сведены в таблицу № 31.

| № п/п | Наименование | Расчетная нагрузка, кВА (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующая нагрузка на территории СП: | 4718 |
| 2 | Нагрузка на проектируемых территориях |  |
| 2.1 | д.Березовец | 22 |
| 2.2 | д.Большое Засово | 22 |
| 2.3 | д.Бор | 34 |
| 2.4 | д.Будомицы | 22 |
| 2.5 | д.Великое Село | 22 |
| 2.6 | д.Верясско | 22 |
| 2.7 | д.Гарь | 11 |
| 2.8 | д.Дроздино | 34 |
| 2.9 | д.Дубки | 34 |
| 2.10 | с.Залучье | 40 |
| 2.11 | д.Залучье-2 | 22 |
| 2.12 | д.Заробье | 11 |
| 2.14 | д.Кобылкино | 120 |
| 2.15 | д.Кокорино | 35 |
| 2.16 | д.Колома | 11 |
| 2.17 | д.Коровитчино | 38 |
| 2.18 | д.Кукуй | 11 |
| 2.19 | д.Кулаково | 22 |
| 2.20 | д.Лозницы | 114 |
| 2.21 | д.Лука | 22 |
| 2.22 | д.Ляховичи | 22 |
| 2.23 | д.Матасово | 11 |
| 2.24 | д.Местцы | 11 |
| 2.25 | д.Новоселье | 35 |
| 2.26 | д.Новые Горки | 22 |
| 2.27 | д.Омычкино | 22 |
| 2.28 | д.Пинаевы Горки | 38 |
| 2.29 | д.Погостище | 11 |
| 2.30 | д.Подолжино | 22 |
| 2.31 | д.Пустошка | 75 |
| 2.32 | д.Рахлицы | 22 |
| 2.33 | д.Рыто | 11 |
| 2.34 | д.Сорокопенно | 11 |
| 2.35 | д.Средняя Ловать | 65 |
| 2.36 | д.Старая Пересса | 11 |
| 2.37 | д.Старые Горки | 11 |
| 2.38 | д.Черенчицы | 36 |
| 2.39 | д.Хмели | 11 |
| 2.40 | д.Ходыни | 11 |
| 2.41 | д.Шапуново | 35 |
| 2.42 | д.Шотово | 11 |
| 2.43 | д.Шубино | 11 |
| 2.44 | п.Шубино | 11 |
| 2.45 | д.Шумилкино | 53 |
|  |  | 1248 |
| 3 | Инвестиционные площадки |  |
| 3.1 | Турбаза д.Хмели | 179 |
| 3.2 | Пилорама д.Пинаевы Горки | 94 |
|  |  | 273 |

По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгороэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций выработавших свой срок.

Линия ВЛ-10 кВ Л-1 ПС «Залучье» построена в 1976г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Залучье» построена в 1980г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Залучье» построена в 1982г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-6 ПС «Залучье» построена в 1978г.

Линия ВЛ-10 кВ Л-8 ПС «Залучье» построена в 1974г.

Участки линий, выработавших свой срок, подлежат реконструкции.

Увеличение прогнозных нагрузок требует увеличения мощности трансформаторных подстанций и пропускной способности  воздушных линий, питающих населенные пункты.

Рост прогнозных нагрузок требует увеличения мощности трансформаторных подстанций  и пропускной способности воздушных линий, питающих населенные пункты и инвестиционные площадки.

Трансформаторные подстанции на проектируемых территориях населенных пунктов и инвестиционные площадки будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый проектируемый объект  с заключением договора на технологическое присоединение.

- 2.8.2.Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

- Общее водопотребление существующей и проектируемой застройки по Залучскому сельскому  поселению  составляет  531,38 м3/сут, в том числе:

-  хозяйственно-питьевые нужды 363,98 м3/сут.

-   на полив  123,40  м3/сут

- производственные нужды  44,00  м3/сут.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды и полив приняты в соответствии с СНиП  2.04.01-85* и  СНиП  2.04.02-84*:

- 160 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями.

- 125 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом  и  канализации.

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок.

-   50  л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых   насаждении.

-  10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды -  расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Расходы по водоснабжению  проектируемой  застройки   приведены в таблице №32.

Источником водоснабжения потребителей существующей и  проектируемой застройки  с. Залучье являются существующие и проектируемые  скважины  и шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно- питьевого водоснабжения существующей   и проектируемой застройки предусматривается:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений по мере необходимости;

- - строительство новых артезианских скважин, водопроводных сетей, водонапорных башен или резервуаров чистой воды по мере необходимости.

Водоснабжение деревень: Залучье-2, Шумилкино и Пустошка осуществляется от проектируемых сетей с. Залучье. При необходимости предусматривается строительство насосных станций (НС).

Источником водоснабжения потребителей существующей и  проектируемой застройки   п.Шубино и деревень: Дубки,  Заробье,  Кулаково,  Шелгуново, Пинаевы Горки, Ляховичи, Коровитчино и Дроздино являются существующие и проектируемые  скважины  и шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно- питьевого водоснабжения существующей   и проектируемой застройки предусматривается:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений по мере необходимости;

- - строительство новых артезианских скважин, водопроводных сетей, водонапорных башен или резервуаров чистой воды по мере необходимости.

- Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки  д. Кобылкино, д. Средняя  Ловать и д. Новоселье являются  проектируемые скважины  и шахтные колодцы общего и частного пользования. На  территории проектируемой и существующей застройки, предусматривается централизованная система водоснабжения. Из скважин вода  насосами подается в водонапорную башню, откуда под давлением, созданным высотой башни, подается в водопроводные сети данного населенного пункта.

Источником водоснабжения потребителей существующей и проектируемой застройки  д. Черенчицы является  существующий открытый водозабор  и шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно- питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

-  строительство водопроводных очистных сооружений, резервуаров  чистой воды или водонапорной башни;

- капремонт существующих водопроводных сетей и строительство  новых сетей  по мере необходимости;

- Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Залучского сельского поселения  предусматривается из  шахтных колодцев общего и частного пользования  и проектируемых индивидуальных скважин.

- Источником водоснабжения потребителей размещаемых  на инвестиционных площадках, расположенных  в д. Пинаевы Горки и между с. Залучье и д. Хмели являются проектируемые артезианские скважины, расположенные на территории этих площадок  или от проектируемых скважин населенных пунктов.

- Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования (проект планировки, рабочее проектирование).

- При этом необходимо:

- 1.Выпонить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев и скважин и произвести анализы воды из колодцев  на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая»

- В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки и инвестиционных  площадок  возможно осуществлять из скважин и колодцев.  Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (ёмкость бака от 9 до 25 литров). В скважине устанавливается насос для скважин. Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

Водоотведение.

- Водоотведение от существующей и проектируемой застройки по Залучскому сельскому  поселению    на расчётный  срок составляет  354,80  м3/ сут., в том числе:

-  бытовые стоки  310,80 м3/сут

-  производственные стоки  44,00 м3/сут

Все расходы по водоотведению по данному поселению на расчетный срок   приведены в таблице № 33.

- Проектом предусматривается строительство единой централизованной системы хозяйственно- бытовой канализации с очистными сооружениями  с полной биологической очисткой (БОС) для группы населенных пунктов:

- 1 группа - с. Залучье, д. Залучье-2, д.Шумилкино, д.Пустошка;

- 2 группа - д. Кобылкино, д. Средняя Ловать;

- 3 группа - д. Новоселье, д. Коровитчино

- и очистные сооружения  на один населенный пункт: д. Пинаевы Горки.  Канализование существующей  усадебной застройки указанных населённых пунктов частично сохраняется в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

- В качестве очистных сооружений предлагается использование комплексов глубокой биологической очистки “ ТОПАЭРО-М” производительностью от 24 до 600 мз/сут группы компаний “Топол-эко” г. Москва.  В ходе конструирования “Комплекса” глубокой биологической очистки решается проблема неравномерности притока сточных вод, характерная для хозяйственно- бытового вида стоков. Комплекс представляет собой двухфазную аэробно - аноксидную систему с автоматическим поддержанием концентрации активного ила в аэротенке и длительной стабилизацией избытков ила. Комплекс рассчитан на переработку стоков, относящихся к категории “Хозяйственно- бытовые стоки”. Технологический процесс очистки следующий -  загрязненные сточные воды  поступают в технологическое здание (в зависимости от решения наружных сетей самотеком или под напором). Пройдя механическую очистку, стоки при помощи фекальных насосов перекачиваются в приемно - распределительный резервуар далее по блокам  биологической очистки.  Пройдя биологическую очистку,  стоки попадают в отводящий трубопровод и далее в технологическое здание, где происходит доочистка и обеззараживание условно чистой воды. Далее вода поступает в накопительный колодец чистой воды, где с помощью насосов отводится в водоотводящую канаву. Условия и место выпуска очищенных  сточных вод в водные объекты согласовываются с местными органами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Старорусского района. Подсушенный активный ил может  использоваться в качестве удобрений. Все технологические процессы происходят в закрытых помещениях, начиная с механической очистки и заканчивая биологической (аэротенки закрытого типа). Это полностью автоматизированная система. Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений. Местоположение, производительность БОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования.

Санитарно- защитная зона очистных сооружений с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях  производительностью до 0,2 тыс. м3/сут  составляет 100м., от 0,2 до 5 тыс. м3/сут -150м.

- Отведение сточных вод от существующей и проектируемой застройки д. Черенчицы  предусматривается  на проектируемые локальные очистные сооружения (ЛОС) или в резервуары- накопители с последующим вывозом стоков на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения. Частично сохраняется канализование существующей усадебной застройки в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы.

В остальных населенных пунктах Залучского сельского поселения существующая система канализования жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы сохраняется. Одновременно во вновь строящихся  жилых домах  канализование следует выполнять  на индивидуальные локальные очистные сооружения (ЛОС) на каждый дом или группу домов или в резервуары- накопители с последующим вывозом стоков на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения.

Бытовые сточные воды от инвестиционной площадки, расположенной  между с. Залучье  и д. Хмели отводятся на проектируемые очистные сооружения  (БОС) данного населённого пункта. Бытовые сточные воды от инвестиционной площадки, расположенной  в д. Пинаевы Горки отводятся на проектируемые  локальные  очистные сооружения (ЛОС), расположенные на территории этой площадки.

Для индивидуальных локальных очистных сооружений предлагаются установки модельного ряда “ Топас” производительностью  от 1 до 24 м3/сут.

- Очистные установки модельного ряда «Топас» группы компаний «Топол-эко» г. Москва как сооружения полной биологической очистки, обеспечивают высокоэффективную систему  защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

- Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии.

- Это полностью автоматизированная система. Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз  в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения.

- Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Благодаря этому оборудование сертифицировано  и рекомендовано к применению на всей территории России Главным департаментом санитарно-эпидемиологического надзора РФ.

- Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

- ЛОС могут использоваться как для отдельных домов,  так и для группы домов, а так же и для отдельных объектов.

- Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования (проекты планировки, рабочее проектирование).

- Водопотребление  Залучского   сельского  поселения.                                                                                Таблица № 32

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточ-ный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут | - a тах | - β тах | - Коэффиц. - часовой - неравно- - мерности | - Расчет-ный часовой расход - м3/час | - Расчет-ный - секунд-ный расход - л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |
| - На расчетный срок. Существующая застройка. - c. Залучье, деревни: Пустошка, Шумилкино, Залучье-2, Кобылкино, Средняя Ловать, - Новоселье, Коровитчино, Пинаевы Горки, Черенчицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями. | - 0,744 | - 160 | - 119,04 | - 1,20 | - 142,85 | - 1,20 | - 2,20 | - 2,64 | - 15,71 | - 4,36 |
| - 2.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0,320 | - 50 | - 16,00 | - 1,20 | - 19,20 | - 1,20 | - 2,95 | - 3,54 | - 2,83 | - 0,79 |
| - Итого по поз. 1-2 | - 1,064 |  | - 135,04 | - 1,20 | - 162,05 | - 1,20 | - 3,00 | - 3,60 | - 18,54 | - 5,15 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 13,50 |  | - 16,21 |  |  |  | - 1,85 | - 0,52 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 148,54 |  | - 178,26 |  |  |  | - 20,39 | - 5,67 |
| - 4 Полив: | - 1,064 | - 50 | - 53,20 |  | - 53,20 |  |  |  |  |  |
| - Всего с поливом: | - 1,064 |  | - 201,74 |  | - 231,46 |  |  |  | - 20,39 | - 5,67 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0,464 | - 50 | - 23,20 | - 1,20 | - 27,84 | - 1,20 | - 2,59 | - 3,11 | - 3,61 | - 1,00 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 2,32 |  | - 2,78 |  |  |  | - 0,36 | - 0,10 |
| - Итого с неучтенными: |  |  | - 25,52 |  | - 30,62 |  |  |  | - 3,97 | - 1,10 |
| - Полив: | - 0,464 | - 50 | - 23,20 |  | - 23,20 |  |  |  |  |  |
| - Всего с поливом: | - 0,464 |  | - 48,72 |  | - 53,82 |  |  |  | - 3,97 | - 1,10 |
| - Всего на хоз. - питьевые нужды по Залучскому сельскому поселению на расчетный срок (существующая застройка): | - 1,528 |  | - 174,06 |  | - 208,88 |  |  |  | - 24,36 | - 6,77 |
| - Всего на полив: | - 1,528 | - 50 | - 76,40 |  | - 76,40 |  |  |  |  |  |
| - Всего c поливом по Залучскому сельскому поселению на расчетный срок (существующая застройка): | - 1,528 |  | - 250,46 |  | - 285,28 |  |  |  | - 24,36 | - 6,77 |
| - На расчетный срок. Перспективное развитие (прирезки и незаселённые территории). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией . | - 0,940 | - 125 | - 117,50 | - 1,20 | - 141,00 | - 1,20 | - 2,05 | - 2,46 | - 14,45 | - 4,01 |
| - 2.Неучтенные расходы (10%) |  |  | - 11,75 |  | - 14,10 | - - | - - | - - | - 1,45 | - 0,40 |
| - Итого с неучтенными |  |  | - 129,25 |  | - 155,10 | - - | - - | - - | - 15,90 | - 4,41 |
| - 4. Полив: | - 0,940 | - 50 | - 47,00 |  | - 47,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом: | - 0,940 |  | - 176,25 |  | - 202,10 | - - | - - | - - | - 15,90 | - 4,41 |
| - Всего на хоз.-питьевые нужды по Залучскому сельскому поселению на расчетный срок (перспективное развитие): | - 0,940 |  | - 129,25 |  | - 155,10 |  |  |  | - 15,90 | - 4,41 |
| - Всего на полив: | - 0,940 | - 50 | - 47,00 | - - | - 47,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего с поливом по Залучскому сельскому поселению на расчетный срок (перспективное развитие) : | - 0,940 |  | - 176,25 |  | - 202,10 | - - | - - | - - | - 15,90 | - 4,41 |
| - Инвестиционные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - между с. Залучье и д. Хмели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. Туристическая база | - 12,3га |  | - 43,00 |  | - 43,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - д. Пинаевы Горки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. Пилорамма | - 3,1га |  | - 1,00 |  | - 1,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Инвестиционная площадка |  |  | - 44,00 |  | - 44,00 |  |  |  |  |  |
| - Всего на хоз.- питьевые нужды на расчетный срок по Залучскому поселению. | - 2,468 |  | - 303,31 | - - | - 363,98 | - - | - - | - - | - 40,26 | - 11,18 |
| - Всего на полив: | - 2,468 | - 50 | - 123,40 | - - | - 123,40 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на производственные нужды: |  |  | - 44,00 | - - | - 44,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - Всего на расчетный срок по Залучскому сельскому поселению с поливом. | - 2,468 |  | - 470,71 | - - | - 531,38 | - - | - - | - - | - 40,26 | - 11,18 |

- Водоотведение  Залучского сельского  поселения.         Таблица № 33

| - Наименование - водопотребителя | - Населе-ние - тыс. человек | - Удельное - хоз.питьевое - водопотр. - на 1 человека - ср. сут. - (за год) - л/сут | - Средний суточный расход - м3/сут. | - Коэффиц. - суточной неравномерности | - Расчетный - суточный расход - м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - На расчетный срок. Существующая застройка. - c. Залучье, деревни: Пустошка, Шумилкино, Залучье-2, Кобылкино, Средняя Ловать, - Новоселье, Коровитчино, Пинаевы Горки, Черенчицы |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями. | - 0,744 | - 160 | - 119,04 | - 1,20 | - 142,85 |
| - 2.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0, 320 | - 25 | - 8,00 | - 1,20 | - 9,60 |
| - Итого по поз. 1-2 | - 1,064 |  | - 127,04 |  | - 152,45 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 6,35 | - - | - 7,62 |
| - Всего с неучтенными | - 1,064 |  | - 133,39 | - - | - 160,07 |
| - Остальные деревни поселения. |  |  |  |  |  |
| - 1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев. | - 0, 464 | - 25 | - 11,60 | - 1,20 | - 13,92 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 0,58 |  | - 0,70 |
| - Всего с неучтенными | - 0,464 |  | - 12,18 |  | - 2,68 |
| - Всего стоков на расчетный срок (существующая застройка) по Залучскому сельскому поселению: | - 1,528 |  | - 145,57 |  | - 162,75 |
| - На расчетный срок. Перспективное развитие (прирезки и незаселённые территории). |  |  |  |  |  |
| - 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | - 0,940 | - 125 | - 117,50 | - 1,20 | - 141,00 |
| - 2.Неучтенные расходы (5%) |  |  | - 5,88 | - - | - 7,05 |
| - Всего с неучтенными: | - 0,940 |  | - 123,38 | - - | - 148,05 |
| - Всего стоков на расчетный срок (перспективное развитие) по Залучскому сельскому поселению: | - 0,940 | - - | - 123,38 | - - | - 148,05 |
| - Инвестиционные площадки |  |  |  |  |  |
| - между с. Залучье и д. Хмели |  |  |  |  |  |
| - 1. Туристическая база | - 12,3га | - - | - 43,00 | - - | - 43,00 |
| - д. Пинаевы Горки |  |  |  |  |  |
| - 2. Пилорамма | - 3,1га |  | - 1,00 |  | - 1,00 |
| - Инвестиционная площадка |  |  | - 44,00 |  | - 44,00 |
| - Всего стоков на расчетный срок по Залучскому сельскому поселению: | - 2,468 |  | - 312,95 | - - | - 354,80 |
| - в том числе бытовые стоки: | - 2,468 |  | - 268,95 | - - | - 310,80 |
| - производственные стоки: |  |  | - 44,00 | - - | - 44,00 |

2.8.3.   Газоснабжение.

Природным газом предлагается обеспечить  население сельского поселения   (где это целесообразно).

Перспективные распределительные газопроводы  высокого давления  (0,6МПа) планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к газораспределительным сетям от ГРС «Старая Русса».

Прокладка газопроводов по территории поселения до ПРГ населенных пунктов  и ГРУ котельных предполагается  высокого давления(0.6МПа).   От ПРГ газ низкого давления подается населению.

Планируется перевод на природный  газ  существующих котельных на твердом топливе (после реконструкции, где это целесообразно),  новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и котельных инвестиционных площадок.

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования   (проекты планировок, рабочие проекты).

2.8.4.   Теплоснабжение.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»,  СНиП 23-01-99  «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода-221 сутки.

Существующие котельные на твердом топливе  предлагается реконструировать  (при целесообразности) и подключить дополнительные нагрузки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок.          Теплоснабжение  малоэтажной

существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

2.8.5.   Связь.

Сохраняются на перспективу объекты радиорелейной и спутниковой связи.

Сохраняются отделения почтовой связи в сельских населенных пунктах.

- 2.8.6. Инженерная подготовка территории поселения.

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части улиц и прилегающей к ним территории в районе малоэтажной застройки населенных пунктов сельского поселения предусматривается открытыми водостоками, канавами и лотками.

Канавы проектируются трапециидального поперечного профиля, ширина канав по дну 0,4 м, заложение откосов 1:1,5. На улицах с продольным уклоном выше 0,030 в населенных пунктах сельского поселения проектируется частичное укрепление дна и откосов канав тощим бетоном. Перепуск воды в канавах на переходах через улицы населенных пунктов сельского поселения осуществляется железобетонными водопропускными трубами Ø 500 мм.

### Понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод, незаболачиваемость территории населенных пунктов сельского поселения обеспечивается системами дренажа, поверхностного водоотвода, озеленения.

2.9.   Мероприятия по территориальному планированию.

2.9.1.  Комплекс планировочных природоохранных мер

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры Залучского сельского поселения для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

Особые микроклиматические условия Залучского сельского поселения создают благоприятные условия для произрастания здесь большинства деревьев, кустарников. В качестве основных зелёных насаждений в СП выступают насаждения лесфонда.

В настоящее время (при норме на одного жителя 21 м2 озеленённых территорий общего пользования с учётом рекреационных территорий) необходимо более 590 га озеленённых территорий общего пользования.

Озеленение центральных улиц вдоль автотрасс необходимо в целях защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами транспорта и защиты от шума.

Генпланом предусматривается ликвидация сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы и на рельеф, развитие системы канализования поселения, реконструкция очистных сооружений канализации.

Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса сельского поселения.

Природно-экологический каркас призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования экологических коридоров.

Возможности формирования полноценного природно-экологического каркаса Залучского сельского поселения определяются рядом ниже перечисленных факторов:

- положением населенных пунктов поселения;

- расположением непосредственно на границах многих населенных пунктов лесных кварталов;

- преобладанием частного сектора и с присущим высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов;

- наличием в новых кварталах свободных пространств - как внутри микрорайонов, так и в ареалах детских и школьных учреждений.

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков сельского поселения определяют специфику задач формирования эколого-рекреационного каркаса, среди которых следует указать:

- сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтов ареалов отдыха населения;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- формирование новых мест отдыха внутри жилых зон;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые кварталы;

- реабилитация и озеленение территории промышленных и коммунально-складских зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов в населенных пунктах.

### 2.9.2. Комплекс мероприятий по охране окружающей среды.

По охране атмосферного воздуха

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, кладбищ и скотомогильников в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- инвентаризация источников загрязнения.

По охране водных ресурсов

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет развития систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

По охране почв и санитарной очистке территории

- разработка предприятиями, являющимися основными загрязнителями окружающей природной среды, планов мероприятий по сокращению образования отходов, организации их переработки или сбыта в качестве вторичного сырья, осуществлению природоохранных мер по снижению уровня воздействия объектов накопления и хранения отходов на окружающую природную среду;

- организация сбора, транспортировки и утилизации ртуть содержащих отходов;

- приведение скотомогильников в соответствие с ветеринарными требованиями.

2.9.3.  Мероприятия по санитарной очистке территории.

В Залучском сельском поселении сбор твердых бытовых отходов (ТБО) в контейнеры осуществляется от зданий общественного назначения, в с.Залучье установлено 10 контейнеров, в д.Коровитчино – 2 контейнера ТБО пакетируются в полиэтиленовые мешки и в мешках вывозятся на полигон ТБО Старорусского района. Организован сбор тБО у населения в 17-ти населенных пунктах: д.Шелгуново, д.Пустошка, д.Шумилкино, д.Великое Село, д.Пинаевы Горки, д.Ляховичи, д.Дроздино, д.Коровитчино, д.Новоселье, д.Средняя Ловать, д. Кобылкино, д.Черенчицы, д.Верясско, д.Заробье, д.Большое Засово, д.Лозницы. ТБО от населения собирается в полиэтиленовыех мешках раз в месяц и вывозится на полигон Старорусского района. В остальных населенных пунках ТБО не осбирается: в 5-ти населенных пунктах нет людей постоянного проживания, в 16 населенных пунктов – малочисленные (до 10 человек постоянно проживающих), 4 населенных пункта расположены за р.Ловать, через которую нет моста и постоянной дороги нет, через реку переправляются только на лодках.

Сбором и вывозом ТБО в Залучском сельском поселении занимается  филиал МПЖКХ Новжилкоммунсервис «ЖКХ г.Старая Русса и Старорусского района».

Полигон Старорусского района расположен за бывшее д.Соболево по дороге на д.Давыдово.

Проектируемая мощность полигона- 900,859 тыс. м3 уплотненных ТБО. Площадь полигона  58510 м2 (5,85 га). На 01.01.2012 г. Заполнение составляет 541,0 тыс.м3 уплотненных ТБО.

Объем ТБО учитывается в целом по району, т.к все отходы IV и V классов опасности утилизируются на полигоне Старорусского района:

1      класса опасности – 2,611 т.;

- класса опасности – 97,338 т.;

- класса опасности – 154, 546 т.;

- класса опасности – 2456,297 т.;

- класса опасности – 10718,417 т.

Отходы IV и V класса опасности утилизируются на указанной существующем полигоне хозяйственно-бытовых отходов от населения и предприятия.

Отходы I класса опасности составляют, в основном, отработанные ртутные лампы. Утилизацией и переработкой ртуть содержащих отходов в Новгородской области занимается ООО «Экологическое предприятие «Меркурий», СПб (представительство в Новгородской области).

Отходы II класса опасности были частью использованы в организации, занимающейся  сбором отходов, частью обезврежены.

Отходы III класса опасности частью были переданы для использования, частью переданы для захоронения другим организациям.

Сбор и утилизацию жидких бытовых отходов (ЖБО) смотри разделы проекта 1.5.2. (водоотведение, существующее положение) и 2.8.2. (водоотведение, на расчетный срок) тома 3.

2.9.4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности при планировании Залучского СП регламентируются техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123ФЗ и сводами правил к техническому регламенту. С учетом требований технического регламента должны разрабатываться проекты планировки населенных пунктов или их частей, проекты отдельных зданий, сооружений, промпредприятий  и  т.д.

На территории Залучского СП должны размещаться источники наружного противопожарного водоснабжения в соответсвии с действующими нормами: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, пожарные водоемы, пруды и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды пожарными машинами.

При проектировании проездов и пешеходных путей учитывается возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, и доступ пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов; прокладка просек, противопожарных разрывов; создание систем и средств, предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другое); содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период пожарной опасности.

Существующее положение по пожаротушению населенных пунктов поселения.

Расчетное количество одновременных пожаров в сельском поселении при числе жителей  от 1 до 5 тыс.  составляет   1 пожар  с расходом  воды  на наружное пожаротушение  10 л/сек.

Пожаротушение населенных пунктов  Залучского  сельского поселения осуществляется из пожарных водоемов, водных объектов, прудов и т.д.   Водные источники пожаротушения сведены в таблицу № 34.

| № | Наименование населенного пункта | Наименование источников: река, ручей, озеро, пруд, пожарный резервуар, пожарные гидранты | Объем м3 (пруд, резерву-ар) | Вид покрытия подъезда, наличие разворотной площадки | Доступ-ность подъез- да в течение года | Рассто-яние до ближай-шей заст-ройки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Залучье | пруд ул. Молодёжная напротив д.16 | 100 | грунтовое, нет | да | 30 |
|  |  | пож. водоём ул. Васильева д.1 | 100 | грунтовое, нет | да | 10 |
|  |  | пож. водоём ул. Васильева д.27 | 100 | грунтовое, нет | да | 10 |
|  |  | пож. водоём ул. Советская около СДК | 100 | грунтовое, да | да | 30 |
|  |  | пож. резервуар ул. Советская около школы | 250 | грунтовое, да | да | 20 |
|  |  | пож. резервуар ул. Советская около больницы | 250 | асфальтовое, нет | да | 30 |
|  |  | пож. водоём ул. Школьная | 100 | грунтовое, нет | да | 40 |
|  |  | пруд ул. Поливановой за магазином “ Теремок” | 500 | грунтовое, да | да | 150 |
|  |  | пож. резервуар ул. Рендаково НОРТПЦ | 200 | грунтовое, нет | да | 100 |
|  |  | пруд ул. Куликова за д.8 | 100 | грунтовое, нет | да | 100 |
| 2 | д. Большое Засово | пруд за магазином | 100 | грунтовое, нет | да | 50 |
| 3 | д. Берёзовец | - | - | - | - | - |
| 4 | д. Гарь* | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Залучье-2* | - | - | - | - | - |
| 6 | д. Колома | из реки | - | нет | нет | 200 |
| 7 | д. Кокорино* | - | - | - | - | - |
| 8 | д. Кукуй* | - | - | - | - | - |
| 9 | д. Лозницы | пруд около д.23 | 100 | грунтовое, нет | да | 20 |
| 10 | д. Матасово* | - | - | - | - | - |
| 11 | д. Местцы* | - | - | - | - | - |
| 12 | д. Новые Горки | из реки | - | грунтовое, нет | только летом | 1000 |
| 13 | д. Пустошка | пруд около д.11 | 200 | грунтовое, нет | да | 50 |
| 14 | д. Рыто | - | - | - | - | - |
| 15 | д. Старые Горки | из реки | - | грунтовое, нет | только летом | 1000 |
| 16 | д. Сорокопенно* | - | - | - | - | - |
| 17 | д. Хмели | пруд в начале деревни | 100 | грунтовое, нет | да | 100 |
| 18 | д. Шумилкино | из реки | - | грунтовое | только летом | 500 |
| 19 | д. Шубино | из реки | - | - | - | 300 |
| 20 | п. Шубино | пож. водоём около здания почты | 100 | грунтовое, нет | да | 100 |
|  |  | пож. водоём напротив магазина РАЙПО | 100 | грунтовое, нет | да | 50 |
| 21 | д. Верясско* | - | - | - | - | - |
| 22 | д. Дубки | пруд в центре деревни | 100 | грунтовое, нет | да | 50 |
| 23 | д. Заробье | пруд за д.1 | 100 | грунтовое, нет | да | 50 |
|  |  | пруд за д.21 | 100 | грунтовое, нет | да | 100 |
| 24 | д.Кобылкино | пруд за д.5 | 100 | грунтовое, нет | да | 50 |
| 25 | д. Коровитчино | пож. резервуар на территории школы | 250 | грунтовое, нет | да | 50 |
| 26 | д. Кулаково | пруд в начале деревни, между 2 и 4 домами | 100 | грунтовое, нет | да | 20 |
| 27 | д. Лука | - | - | - | - | - |
| 28 | д. Новоселье | пруд в начале деревни | 100 | грунтовое, нет | да | 100 |
| 29 | д. Омычкино* | - | - | - | - | - |
| 30 | д. Средняя Ловать* | - | - | - | - | - |
| 31 | д. Черенчицы | пруд в начале деревни | 100 | грунтовое, нет | да | 100 |
|  |  | пруд на выезде из деревни | 100 | грунтовое, нет | да | 300 |
| 32 | д. Шелгуново | пруд на въезде в деревню | 100 | грунтовое, нет | да | 200 |
|  |  | пруд в конце деревни за медунктом | 100 | грунтовое, нет | да | 50 |
| 33 | д. Пинаевы Горки | пож. водоём за зданием СДК | 100 | грунтовое, нет | да | 20 |
|  |  | пруд в конце деревни слева от дороги | 100 | грунтовое, нет | да | 200 |
| 34 | д. Ляховичи | из реки | 100 | грунтовое | только летом | 300 |
| 35 | д. Ходыни* | - | - | - | - | - |
| 36 | д. Шотово* | - | - | - | - | - |
| 37 | д. Дроздино | пруд слева от дороги на въезде в деревню | 100 | грунтовое, нет | да | 200 |
| 38 | д. Подолжино* | - | - | - | - | - |
| 39 | д. Старая Переса* | - | - | - | - | - |
| 40 | д. Рахлицы* | - | - | - | - | - |
| 41 | д. Погостище* | - | - | - | - | - |
| 42 | д. Будомицы* | - | - | - | - | - |
| 43 | д. Бор* | - | - | - | - | - |
| 44 | д. Великое Село | пруд справой стороны авто- дороги Старая Русса - Залучье | 300 | грунтовое, нет | только летом | 1500 |

*В указанных населенных пунктах источников пожаротушения не имеется и с численностью населения до 50 человек  не требуется (СП 8.131  30.2009).

Залучское  сельское поселение обслуживает пожарное депо  г.  Старая Русса. В сельском поселении имеется 2 автомашины (в д. Коровитчино, д.Залучье) и 4 мотопомпы (в деревнях: Шубино,  Верясско, Пинаевы Горки, Будомицы).

Проектное  положение по пожаротушения населенных  пунктов поселения.

Расчетное количество одновременных пожаров в сельском поселении при числе жителей от 1 до 5 тыс.  составляет 1 пожар с расходом  воды  на наружное пожаротушение  10 л/сек.

Расчетное количество пожаров и расход воды  на  наружное пожаротушение в сельском поселении  приняты в соответствии с СП 8.13130.2009.

Существующие источники  пожаротушения сохраняются.

Для обеспечения противопожарных требований на проектируемых территориях предусматривается строительство пожарных гидрантов на сетях водопровода, пожарных водоёмов, резервуаров, пирсов на водных объектах с подъездами и разворотными площадками размером 12х12м м с твердым покрытием, радиус действия источников пожаротушения 150-200м от обслуживаемых зданий. Места расположения проектируемых источников пожаротушения решаются на следующих стадиях проектирования ( проект планировки, рабочее проектирование).  Согласно Концепции пожарной  охраны Новгородской области в с. Залучье и д.Коровитчино предусматривается создание  подразделений муниципальной пожарной охраны (пожарные части).

2.10. Перечень и характеристика основных факторов  риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Природного и техногенного характера.

Сегодня на территории Залучского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.

риски возникновения ЧС на транспорте:

- автомобильном.

риски возникновения ЧС на потенциально опасных объектах:

- риски возникновения аварий на системах ЖКХ;

- риски возникновения аварий на электросетях;

- иски возникновения техногенных  пожаров.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски подтоплений (большой уровень паводковых вод);

- риски возникновения природных пожаров (лесные пожары).

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

- риски возникновения инфекционной заболеваемости людей;

- риски заболеваемости с/х животных.

Перечень существующих и возможных источников чрезвычайных ситуаций на проектируемой территории.

риски возникновения ЧС техногенного характера:

- риски возникновения аварий на системах ЖКХ возможны (взрывы бытового газа в жилых домах);

- риски возникновения аварий на электросетях возможны, так как на территории   сельского поселения имеются объекты энергообеспечения:  воздушные линии электропередач  АО “Новгородэнерго». - 110 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ.

- риски возникновения техногенных  пожаров (в зданиях жилого, социально-культурного, бытового и производственного назначения) возможны.

риски возникновения ЧС природного характера:

- риски возникновения природных пожаров возможны, так как на территории сельского поселения есть лесные объекты – лесной фонд 41,44 % территории поселения.;

- риски подтоплений при большом уровне паводковых вод отсутствуют – на территории сельского поселения нет затапливаемых населенных пунктов, отсутствуют низководные мостовые сооружения,  ГТС – несущих угрозу затопления нет.

риски возникновения ЧС биолого-социального характера:

-риски возникновения инфекционной заболеваемости людей возможны, но исходя из статистики эпидемиологической обстановки, вероятности возникновения эпидемий нет;

-риски заболеваемости с/х животных возможны, но исходя из статистики эпидемиологической  и эпизоотической обстановки, вероятность возникновения эпидемий  крайне мала.

Основные мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

1. Вести с населением разъяснительную работу через СМИ :

-  о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима на автодорогах;

-  о правилах эксплуатации электробытовых и газовых устройств;

-  о наличии угрозы возникновения очагов АЧС, их ликвидации, мерах профилактики этой болезни;

-  о правилах поведения на воде;

-  о необходимости соблюдения мер предосторожности во время грозы;

-  о профилактике природно-очаговых инфекций.

2.  Поддерживать в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

3. Совместно с территориальными органами исполнительной власти и подразделениями ОГИБДД УВД  реализовать меры по предупреждению возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных трассах.

4. Своевременное обслуживание и ремонт объектов электроснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение техники безопасности и противопожарных мер на территориях расположения объектов.

5. Силами ГПН проводить проверки противопожарного состояния административных зданий, учебных учреждений, состояние печей частного сектора, производственных объектов. Проводить комплекс мероприятий по повышению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, обратить особое внимание на общеобразовательные школы и дошкольные учреждения.

6. Проводить работу по выявлению нарушений в санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состоянии пищевых объектов и продуктовых рынках, водопроводных, канализационных сооружений и сетей. Особое внимание уделить пищеблокам детских дошкольных учреждений и учебных заведений.

7. Проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости среди животных.

Последовательное осуществление мероприятий по предупреждению и снижению последствий чрезвычайных ситуаций, позволяет надеяться на благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.11.      Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ (поселения) |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | га | 106898 | 106898 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона | га | 1157,81 | 1189,31 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 1,08 | 1,11 |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 1157,81 | 1189,31 |
|  |  | % | 1,08 | 1,11 |
| 1.1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зона временной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.6 | зона мобильного жилья | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | иные жилые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2 | административно-деловая зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.2.1 | зона административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | зона социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | зона торгового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.4 | зона учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | зона культурно-досугового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.6 | зона спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | зона здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | зона соцобеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | зона научно-исследовательского обеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.10 | иные административно-деловые зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственная зона | га | 5,47 | 8,57 |
|  |  | % | 0,005 | 0,008 |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.3.1 | зона промышленности | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.2 | зона коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3.3 | иные производственные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.3 | связи | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.4 | зона технического обслуживания | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.5 | иные зоны инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 98,315 | 98,315 |
|  |  | % | 0,09 | 0,09 |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.5.1 | зона внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.2 | зона городского (поселкового) транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.3 | зона индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | зона улично-дорожной сети | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.5 | иные зоны транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.6.1 | зона мест отдыха общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.2 | зона охраны памятников | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6.3 | иные рекреационные зоны | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 16622,7 | 16431,4 |
|  |  | % | 15,55 | 15,38 |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.7.1 | зона сельскохозяйственных угодий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.2 | зона животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.3 | иные зоны сельскохозяйственного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 2,32 | 2,32 |
|  |  | % | 0,002 | 0,002 |
|  | в том числе |  | - |  |
| 1.8.1 | зона ритуального назначения | га | 2,32 | 2,32 |
|  |  | % | 0,002 | 0,002 |
| 1.8.2 | зона складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8.3 | иные зоны специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.9.1 | зона оборонного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.2 | зона режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9.3 | иные зоны военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зона акваторий | га | 1344,2 | 1344,2 |
|  |  | % | 1,26 | 1,26 |
| 1.11 | зона лесного фонда | га | 87009 | 87009 |
|  |  | % | 81,4 | 81,4 |
| 1.12 | зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
| 1.12.1 | зона перспективного освоения (по генплану) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.2 | зона размещения объектов рынка недвижимости | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.3 | зона резервных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.12.4 | иные зона фонда перераспределения сельских земель | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  | - | - |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1763 | 1763 |
|  |  | % роста (убыли) от существующей численности постоянного населения | 100 | 40 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 0.029 | 0.011 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 38 | 23 |
|  |  | % | 5 | 8.1 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 232 | 73 |
|  |  | % | 30.8 | 24.8 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 483 | 198 |
|  |  | % | 64.1 | 67.1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 29,6 | 75,7 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ, м2 | 22332,4 | 22332,4 |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки |  | - | - |
| 3.2.1 | Многоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | - |
| 3.2.2 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | 22332,4 | 22332,4 |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | - |
|  | в т. ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки |  | - | - |
| 3.3.1 | Малоэтажная застройка | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки |  | - | - |
| 3.4.1 |  | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ, м2 | 22332,4 | 22332,4 |
|  |  | кол-во домов | - |  |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | 100 | 100 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки |  | - | - |
| 3.5.1 |  | Sобщ, м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. сущ. сохр. жил. фонда | - | - |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  | - | - |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | мест | 204 | 35 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | посещ./в смену | 74 | 10 |
| 4.3 | Объекты социального обеспечения | - | - |  |
| 4.4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | м2 | 7040,55 | 7040,55 |
| 4.5 | Объекты культурно-досугового назначения | кол-во мест в зале | 155 | 44 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения | - | - | - |
| 4.7 | Объекты общественного питания | - | - | - |
| 4.8 | Организации и учреждения управления | объект на поселение | - | - |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | объект на поселение | - | - |
| 4.10 | Объекты бытового обслуживания | объект на поселение | 5 | 5 |
| 4.11 | Объекты связи | объект на поселение | - | - |
| 4.12 | Объекты специального назначения | объект на поселение | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  | - | - |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  | 16,45 | 27,45 |
|  | -всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - второстепенных улиц в населенном пункте | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  | - | - |
| 6.1 | Водоснабжение |  | - | - |
| 6.1.1 | Водопотребление |  | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,21 | 0,53 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | 0,12 | 0,36 |
|  | - на производственные нужды и полив | тыс. куб. м./в сутки | 0,09 | 0,17 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 100 | 162 |
|  | в том числе |  | - | - |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 50 | 112 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  | - | - |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  | - | - |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | 0,06 | 0,35 |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | 0,06 | 0,31 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,04 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  | - | - |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  | - | - |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 25 | 33 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 20,04 | 21,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 4,96 | 11,5 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 14180 | 13360 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 2813 | 4655 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 12,6 | 12,6 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 164,8 | По ТУ |
| 6.4 | Теплоснабжение |  | - |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | 1555 | 33543 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 1555 | 32108 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | 1435 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - 0,65 | 3,22 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 0,65 | 3,22 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 10,6 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 0,41 | Нет данных |
| 6.5 | Газоснабжение |  | - |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | - | 95 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 4,64 |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 4,445 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | 0,195 |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 49,0 |
| 6.6 | Связь |  | - | - |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 70 |  |
| 7. | Санитарная очистка территории. Количество ТБО | Определяется в целом по району. |  |  |
| 8 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ПО МЕРОП-РИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  | - | - |
| 8.1 | Всего | млн. руб. | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. | - | - |
|  | - производственная сфера |  | - | - |
|  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории | млн. руб. | - | - |
|  | - инженерное оборудование | млн. руб. | - | - |
|  | - охрана окружающей природной среды | млн. руб. |  |  |
| 8.2 | Удельные затраты |  | - | - |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. | - | - |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. | - | - |